УДК 004.056

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЬЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВЕ ТРОИЧНОЙ ЛОГИКИ

В.Е. Гусев1, Р.Х. Латыпов2

1,2Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

1vitalikgomzikov@gmail.com, 2Roustam.Latypov@kpfu.ru

Аннотация

В статье экспериментально исследуются статистические свойства кольцевого генератора истинно случайных чисел (TRNG), построенного на основе троичных логических элементов с обратными связями. Источником случайности служит джиттер – случайные флуктуации времени задержки переключения элементов. Разработан программный комплекс на языке Python, реализующий дискретно-событийное моделирование генератора и проведение набора статистических тестов для троичных последовательностей. Проведены вычислительные эксперименты для различных параметров генератора. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании троичных TRNG для криптографических приложений и систем стохастического моделирования.

Ключевые слова: кольцевой генератор, троичная логика, джиттер, истинно случайные числа, марковские цепи, стационарное распределение, статистические тесты, имитационное моделирование, генератор случайных чисел, асинхронные схемы, энтропия, криптография.

ВВЕДЕНИЕ

Генераторы случайных чисел (ГСЧ) широко применяются в различных областях науки и технологий. Случайные числа необходимы в криптографии, численном моделировании, статистических исследованиях, рандомизированных алгоритмах, лотереях и т. д. [1-4]. Интересной областью применения ГСЧ является прикладная лингвистика [5]. Например, при создании наборов данных для обработки естественного языка, анализе текста случайные числа используются для устранения ошибки отбора и обеспечения строгой статистической независимости. ГСЧ гарантируют, что выборка не имеет каких-либо предсказуемых закономерностей.

Один из способов построения ГСЧ заключается в использовании энтропии, полученной от непредсказуемых физических процессов, например, таких как атмосферный шум, радиоактивный распад или квантовые явления, а не из детерминированных алгоритмов. Одним из источников случайности для ГСЧ является джиттер [6-8] - нестабильность или колебание времени задержки при передаче сигнала. Аппаратное устройство, называемое генератором случайных чисел на основе джиттера (jitter-based real random number generator, RNG), использует микроскопические случайные временные колебания в электронных схемах для извлечения непредсказуемых случайных битов. Оно основано на таких элементах, как триггеры выборки, кольцевые генераторы и тепловой электронный шум. Эти системы порождают непредсказуемые физические явления для создания надежных криптографических ключей.

Большинство работ по синтезу ГСЧ посвящены воспроизведению двоичных последовательностей. Однако в последнее время появились статьи, в которых предлагаются троичные ГСЧ [9-12]. В работах [9,10] предлагается теория нового семейства генераторов случайных чисел, построенных из одинаковых комбинационных логических блоков, реализующих одну и ту же функцию трехзначной логики. Генератор состоит из нескольких таких блоков, и если схема содержит обратные связи, то в результате возникает случайное изменение сигнала на выходах блоков, а вся схема превращается в физический генератор случайных чисел.  В исследовании Ходаяри и его коллег [11] представлен троичный генератор истинно случайных чисел, использующий случайное поведение магнитного туннельного перехода, работающего на субкритическом уровне тока. Он снижает энергопотребление и размер кристалла, одновременно управляя вариациями технологического процесса изготовления для генерации случайных выходных сигналов. Чен и соавторы [12] использовали свойства стохастического переключения наноразмерных гетероструктур Ta/CoFeB/MgO, управляемых спин-орбитальным вращающим моментом, для экспериментальной демонстрации работы двоичных и троичных генераторов случайных чисел.

В данной работе экспериментально исследуются статистические свойства кольцевого троичного генератора, теория которого представлена в работах [9,10].

Предварительные сведения

В данной работе рассматривается кольцевой генератор (частный случай такого генератора представлен на рис.1), состоящий из одинаковых элементов, реализующих троичную функцию F(x,y) от двух переменных, где x,y∈{-1,0,1}.

Выход каждого внутреннего элемента, подключен к одному из его входов, а также к входу следующего элемента. Выход самого первого элемента, подключен к одному из его входов, а к другому его входу подключен выход самого последнего элемента.  Выход самого последнего элемента является выходом устройства, он подключен к одному из входов последнего элемента и к одному из входов самого первого элемента. После того, как хотя бы один входной сигнал какого-то элемента изменится, выходной сигнал также может измениться, это займет какое-то время - обозначим это время как время задержки DT.

Рис. 1. Кольцевой генератор с тремя троичными элементами.

В работе [9] приведены теоретические результаты в предположении, что DT для всех троичных элементов является случайной величиной, подчиняющейся экспоненциальному закону с параметром T, то есть PDT<d=1-e-Td.

Для обеспечения надлежащих характеристик истинно случайного генератора чисел на функцию F накладываются определенные ограничения.

Прежде всего, схема не должна иметь устойчивых состояний. Это значит, что выполняется следующее условие: если c=Fa,b, то для любой пары аргументов a,b значение c не равно ни a, ни b.  Если a≠b, то c определяется однозначно. То есть остается определить только значения Fa,a, где a∈{-1,0,1}. Было доказано, что существуют лишь две различные функции, удовлетворяющие этим условиям. В этом случае подходящими троичными функциями из всех 19683 возможных, с учетом эквивалентности, для элементов генератора являются функции F1 и F2 в табл. 1.

Табл. 1 Базовая функция F(a,b)

|  | F0,0 | F1,1 | F-1,-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1 | -1 | 0 |
| F2 | 1 | -1 | 1 |

Пусть skt — выходной сигнал блока с номером k в момент времени t. Обозначим состояние генератора в момент времени t вектором St=s0t,…,sN-1t. Таких состояний всего M=3N, которые занумеруем числами от 0 до M-1. Пусть Pnt — вероятность того, что в момент времени t генератор находится в состоянии с номером n. Динамика генератора описывается уравнением Эрланга [13]

dPndt=-NPnt+k=1mPikt,1

или, в матричной форме:

dPdt=Matr∙P,2

Здесь P=P0,P1,…,PM-1T. Пусть S=s0,s1,…,sN-1 – состояние генератора рядов. Индексом состояния S назовем число

IndS=k=0N-13ksk+1,(3)

При N=2 в матрице Matr  существуют строки, не содержащие единиц. Это строки Matr0,:, Matr4,:, Matr8,:. То есть состояния генератора с такими индексами недостижимы.

Состояния вида x,x,…,x, где x∈{-1,0,1}, являются единственными недостижимыми состояниями генератора при N>1 [9,10], они исключаются из рассмотрения при N>1. Это означает, что из вектора P следует исключить три элемента, а из матриц Matr — три строки и три столбца. Мы сохраним прежние обозначения для новых P и Matr размерности 3N-3. Матрица Matr=Q-N∙I и стационарное распределение P вычисляется по формуле Q∙P=N∙P, где I — единичная матрица, а Q — бинарная матрица, содержащая только 0 или 1.

Программная среда и архитектура

Программный комплекс реализован на Python 3.10 и включает модули для задания троичных функций (F1 и F2), построения пространства состояний и матрицы переходов, дискретно-событийного моделирования с различными распределениями задержек, а также набор статистических тестов для троичных последовательностей (равномерность, независимость биграмм, серии, энтропия, взаимная информация, блочный тест, gap-тест, линейная сложность над GF(3)).

Методика вычислительных экспериментов

Во всех статистических экспериментах использовалась последовательность длиной 50000 троичных символов (50000 тритов). Для каждой конфигурации задавались N, функция F, распределение задержек, тактовый интервал D и номер наблюдаемого выхода. Для воспроизводимости результатов во всех имитационных запусках использовался seed = 42 (начальное состояние). Используемые статистические тесты и метрики представлены в табл. 2.

Табл. 2. Используемые статистические тесты и метрики

| Обозначение | Тест / метрика | Назначение |
| --- | --- | --- |
| pравн | χ2 равномерности | проверка равенства частот −1, 0, 1 |
| pбигр | χ2 независимости биграмм | проверка отсутствия корреляции между соседними символами |
| pсер | Z-тест серий (runs) | проверка случайности смены символов |
| ACF(1) | автокорреляция на лаге 1 | линейная зависимость |
| Энтропия (бит/трит) | энтропия Шеннона | информационная ёмкость max=log23≈1.585 |
| MI(lag) | взаимная информация | нелинейная зависимость между символами |
| pдл_серий | χ2 распределения длин серий | соответствие теоретическому геометрическому распределению |
| Блочный тест (блок=3) | χ2 равномерности троек | «покер‑тест» для 27 возможных троек |
| Gap-тест (символ 0) | χ2 распределения расстояний между нулями | проверка геометрического распределения интервалов |
| Линейная сложность | длина линейного сдвигового регистра над GF3 | оценка скрытой детерминированности (алгоритм Берлекампа‑Месси) |

Теоретический анализ стационарных свойств

Для проверки соответствия программной реализации теории [9,10] был выполнен расчёт стационарного распределения и параметра скорости сходимости V для различных N. Для количественной оценки близости распределения состояний к стационарному через время D вычислялся критерий δ=maxu,vPu,v-AstabDu,v. Результаты представлены в табл. 3.

Табл. 3. Теоретические результаты для разных N

| N | Размерность | V | Распределение первого выхода | D=2 | D=4 | D=8 | D=16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -1.5000 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) =0.3333 | 0.0310 | 0.0016 | 3.77e-06 | 2.44e-11 |
| 2 | 6 | -1.0000 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 | 0.0460 | 0.0061 | 1.12e-04 | 3.75e-08 |
| 3 | 24 | -0.8356 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 | 0.0361 | 0.0069 | 2.41e-04 | 3.19e-07 |
| 4 | 78 | -0.7930 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 | 0.0209 | 0.0037 | 1.45e-04 | 2.63e-07 |
| 5 | 240 | -0.7689 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 | 0.0098 | 0.0021 | 9.17e-05 | 1.95e-07 |
| 6 | 726 | -0.7872 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 | 0.0060 | 9.42e-04 | 3.64e-05 | 7.12e-08 |

Для всех исследованных N параметр V<0, что подтверждает существование стационарного режима, что представлено на рис. 2. При N=1 и N=2 стационарное распределение состояний равномерно; при N≥3 распределение состояний неравномерно, однако одиночный выход каждого элемента остаётся равномерным с вероятностями 1/3 для каждого символа, что полностью соответствует теоретическим результатам.

На рис. 3 представлено стационарное распределение состояний для N=3, демонстрирующее наличие выделенных состояний с повышенной вероятностью.

Рис. 2. Параметр скорости сходимости V для N

Рис. 3. Стационарное распределение состояний при N=3

При D=2 память о предыдущем состоянии ещё значительна δ~10-2. При увеличении D до 8 и 16 значение δ уменьшается на 2–4 порядка, что свидетельствует о практической достижимости стационарного режима. Рекомендуемое значение D=8 обеспечивает компромисс между статистической независимостью отсчётов и скоростью генерации.

Влияние параметров на качество генерации

Для оценки устойчивости генератора к виду закона распределения задержек были выполнены эксперименты с четырьмя типами распределений: экспоненциальным, равномерным, гамма и детерминированным. Результаты представлены в табл. 4.

Табл. 4. Сравнение распределений задержек

| Метрика | exponential | uniform | gamma | deterministic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pравн | 0,2233 | 0,8847 | 0,7041 | 1 |
| pбигр | 0,6091 | 0,8501 | 0,5905 | 0 |
| pсер | 0,9521 | 0,7639 | 0,5107 | 0 |
| ACF(1) | 0,0025 | 0,0004 | 0,0025 | –0,5000 |
| Энтропия (бит/трит) | 1,5849 | 1,585 | 1,585 | 1,585 |
| MI(lag=1) | 0,00004 | 0,00002 | 0,00004 | 1,58496 |
| MI(lag=2) | 0,00004 | 0,00003 | 0,00006 | 1,58496 |
| pдл_серий | 0,9354 | 0,2378 | 0,6016 | 0 |
| Блочный (блок=3) | 0,3929 | 0,9855 | 0,198 | 0 |
| Gap (символ 0) | 0,8239 | 0,4684 | 0,5888 | 0 |
| Линейная сложность | 25001 | 25000 | 25000 | 2 |
| Вывод | Отлично | Отлично | Отлично | Непригоден |

Рис. 4. p‑значения для различных распределений задержек

Рис. 5. Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Рис. 6. Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Экспоненциальное, равномерное и гамма‑распределения дают практически одинаково высокое качество случайности: все p‑значения >0,05, энтропия достигает теоретического максимума (≈1,585 бит/трит), взаимная информация пренебрежимо мала, линейная сложность близка к n/2 (25000–25001).

Детерминированные задержки приводят к катастрофическому падению всех p‑значений (кроме равномерности) и к почти полной предсказуемости последовательности (линейная сложность = 2). Результаты таблицы представлены на рис. 4-6.

Исследование зависимости качества генерации от тактового интервала D выполнено для значений D∈{2,4,6,16} при N=3, функции троичных элементов  F1, экспоненциальных задержках.

Рис. 7. p‑значения в зависимости от D

Рис. 8. Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рис. 9. Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

D=2: все тесты, кроме равномерности, дают pvalue=0,0000,ACF1=0,046,MIlag=1=0,0095 – сильная зависимость, непригодно.

D=4: pбигр=0,0007,pсер=0,0040,pдл_серий=0,0145 – зависимость ещё заметна; блочный тест на грани (0,0567).

D=8: все pvalue>0,05,ACF1≈0,MI≈10-4, линейная сложность ≈n/2 – оптимальный компромисс между качеством и скоростью.

D=16: показатели не лучше, чем при D=8, а скорость генерации вдвое ниже; pсер=0,0557 и pдл_серий=0,0136 близки к порогу.

Рекомендуемое значение для практического использования – D=8 (в нормированных единицах, где средняя задержка элемента равна 1). Результаты представлены на рис. 7-9.

Одиночный выход кольцевого генератора должен быть равномерным при любом N≥1, хотя распределение состояний становится неравномерным при N>2. Для проверки были выполнены эксперименты с N=1,2,3,4,5,6 при экспоненциальных задержках, F1, D=8, выборке 50000 тритов.

Рис. 10. p‑значения в зависимости от N

Рис. 11. Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рис. 12. Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Все p‑значения превышают 0,05 (минимальное pбигр=0,0964 при N=6). Энтропия во всех случаях достигает 1,585 бит/трит. Взаимная информация пренебрежимо мала, линейная сложность ≈n/2. Одиночный выход кольцевого TRNG равномерен при любом N≥1, что полностью согласуется с теорией. Небольшие колебания p‑значений обусловлены статистической природой выборки. Результаты представлены на рис. 10-12.

Сравнение функций F1 и F2

Были исследованы две функции переключения, удовлетворяющие условию отсутствия устойчивых состояний. Эксперименты проведены для двух конфигураций: (N=3, экспоненциальная задержка) и (N=4, гамма‑распределение) при D=8 и выборке 50000 тритов. Результаты представлены в табл. 5.

Табл. 5. Сравнение функций переключения F1 и F2

| Конфигурация | N=3, exp,F1 | N=3, exp,F2 | N=4, gamma,F1 | N=4, gamma,F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pравн | 0,2233 | 0 | 0,4619 | 0 |
| pбигр | 0,6091 | 0,2724 | 0,3949 | 0,1713 |
| pсер | 0,9521 | 0,6648 | 0,4056 | 0,3086 |
| ACF(1) | 0,0025 | 0,0008 | 0,0079 | –0,0078 |
| Энтропия (бит/трит) | 1,5849 | 1,5798 | 1,5849 | 1,5789 |
| MI(lag=1) | 0,00004 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00009 |
| MI(lag=2) | 0,00004 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00007 |
| pдл_серий | 0,9354 | 0,7036 | 0,52 | 0,2238 |
| Блочный (блок=3) | 0,3929 | 0 | 0,8961 | 0 |
| Gap (символ 0) | 0,8239 | 0 | 0,3945 | 0 |
| Линейная сложность | 25001 | 25002 | 25000 | 25000 |
| Вывод | Отлично | Негодна | Отлично | Негодна |

Рис. 13. Сравнение F1 и F2 по p‑значениям основных тестов

Рис. 14. Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рис. 15. Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Функция F1 во всех проверенных режимах даёт p‑значения >0,05, энтропию ~1,585 и высокую линейную сложность.

Функция F2 приводит к катастрофическому нарушению равномерности одиночного выхода (pравн=0,0000), а также к искажению блочного и gap‑тестов, хотя биграммы и серии могут оставаться приемлемыми.

Следовательно, для построения троичного генератора следует использовать только функцию F1. Результаты таблицы представлены на рис. 13-15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведено экспериментальное исследование статистических свойств кольцевого троичного генератора случайных чисел на основе джиттера. Разработанный программный комплекс на Python позволяет моделировать динамику генератора, вычислять стационарное распределение состояний и проводить комплексный статистический анализ выходных последовательностей с использованием специализированных троичных тестов.

Основные результаты:

1. Подтверждено, что одиночный выход кольцевого генератора является равномерным (вероятность каждого символа –1, 0, 1 равна 1/3) для любого числа элементов N≥1, что полностью соответствует теоретическим предсказаниям работ [9, 10].

2. Установлено, что оптимальный тактовый интервал составляет D=8 (в нормированных единицах, где средняя задержка элемента равна 1). При этом достигается статистическая независимость последовательных отсчётов (все p-значения > 0,05, автокорреляция близка к нулю, взаимная информация пренебрежимо мала, линейная сложность близка к n/2), при сохранении высокой скорости генерации.

3. Показано, что функция F2, несмотря на формальное удовлетворение условию отсутствия устойчивых состояний, приводит к нарушению равномерности выходного сигнала (pравн=0,0000) и не может быть использована для построения качественного TRNG. Рекомендуется использовать только функцию F1.

4. Обнаружено, что детерминированные задержки (отсутствие стохастического джиттера) приводят к вырождению асинхронной схемы в детерминированный автомат с коротким предельным циклом, что делает последовательность полностью предсказуемой (линейная сложность падает до 2). Это подтверждает критическую необходимость случайного характера задержек как источника энтропии.

Полученные результаты могут служить основой для практической реализации троичного TRNG на базе программируемых логических интегральных схем или специализированных троичных элементных баз. В дальнейшем предполагается исследовать влияние технологического разброса параметров элементов и разработать методы постобработки для повышения криптографической стойкости генерируемых последовательностей.

Благодарности

Работа выполнена в рамках государственного задания Казанского федерального университета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Stipcevic M., Koç Ç. K. True Random Number Generators. Cham: Springer International Publishing, 2014. 200 p. DOI: 10.1007/978-3-319-10683-0.

- Liu P.-C., Chang H.-C., Lee C.-Y. A True Random-Based Differential Power Analysis Countermeasure Circuit for an AES Engine // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2012. Vol. 59, No. 2. P. 103–107. DOI: 10.1109/TCSII.2011.2180094.

- Thamrin M., Witjaksono G., Nuruddin A., Abdullah M. S. A Photonic-based Random Number Generator for Cryptographic Application // Proceedings of the 2008 Ninth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2008), Phuket, Thailand, 6–8 Aug. 2008. Piscataway, NJ: IEEE, 2008. P. 356–361. DOI: 10.1109/SNPD.2008.151.

- Karthick V., S H., J K. True Random Number Generation on IBM Real-Time Quantum Computer for Secure and Unpredictable Cryptographic Applications // Proceedings of the 2024 Second International Conference on Advances in Information Technology (ICAIT), Chikkamagaluru, Karnataka, India, 24–27 July 2024. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. P. 1–6. DOI: 10.1109/ICAIT61638.2024.10690780.

- Evert S. How random is a corpus? The library metaphor // Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 2006. Vol. 54, No. 2. P. 177–190. DOI: 10.1515/zaa-2006-0208.

- Liu Y., et al. High-Speed True Random Number Generator With Multiple Entropy Sources: Ring Oscillator Jitter and Random Telegraph Noise // IEEE Embedded Systems Letters. 2026. Vol. 18, No. 1. P. 48–51. DOI: 10.1109/LES.2025.3549110.

- Benea L., Carmona M., Pebay-Peyroula F., Wacquez R. On the Characterization of Jitter in Ring Oscillators using Allan variance for True Random Number Generator Applications // Proceedings of the 2022 25th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Maspalomas, Spain, 31 Aug. – 2 Sept. 2022. Piscataway, NJ: IEEE, 2022. P. 534–538. DOI: 10.1109/DSD57027.2022.00077.

- Dang T.-K., Hoang T.-T., Pham C.-K. A True Random Number Generator on FPGA with Jitter-Sampling by Ring Generator // Proceedings of the 2024 Asian Hardware Oriented Security and Trust Symposium (AsianHOST), Kobe, Japan, 16–19 Dec. 2024. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. P. 1–6. DOI: 10.1109/AsianHOST63913.2024.10838391.

- Латыпов Р.Х., Столов Е.Л. Теория троичных генераторов случайных чисел на основе джиттера, построенных из одинаковых вентилей // Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки. 2017. Т. 159, № 2. С. 246–262.

- Латыпов Р.Х., Столов Е.Л. Генераторы истинно случайных чисел и скрытая передача ключей // Труды 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), Сочи, Россия, 8–14 сент. 2019. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. С. 1–5. DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867784.

- Khodayari F., Amirany A., Moaiyeri M. H., Jafari K. A Variation-Aware Ternary True Random Number Generator Using Magnetic Tunnel Junction at Subcritical Current Regime // IEEE Transactions on Magnetics. 2023. Vol. 59, No. 3. Art. no. 3400208, P. 1–8. DOI: 10.1109/TMAG.2022.3233891.

- Chen H., et al. Binary and Ternary True Random Number Generators Based on Spin Orbit Torque // Proceedings of the 2018 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 1–5 Dec. 2018. Piscataway, NJ: IEEE, 2018. P. 36.5.1–36.5.4. DOI: 10.1109/IEDM.2018.8614638.

- Kleinrock L. Queueing Systems. Vol. I: Theory. New York: Wiley-Interscience, 1980. 417 p.

______________________________________________________________________

STATISTICAL PROPERTIES OF A RING RANDOM NUMBER GENERATOR BASED ON TERNARY LOGIC

V.E. Gusev1, R.H. Latypov 2

1,2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

1 vitalikgomzikov@gmail.com, 2Roustam.Latypov@kpfu.ru

Abstract

The article experimentally investigates the statistical properties of a ring-shaped true random number generator (TRNG) based on ternary logic gates with feedback loops. The source of randomness is jitter, which is random fluctuations in the delay time of switching elements. A Python software package has been developed that implements discrete event simulation of a generator, construction of a transition matrix, calculation of a stationary distribution, and conducting a set of statistical tests for ternary sequences (checking uniformity, independence of bigrams, series test, autocorrelation, entropy, mutual information, block test, gap test, linear complexity over GF(3)). Computational experiments have been carried out for various values of the number of elements N, the clock interval D, the types of delay distribution (exponential, uniform, gamma, deterministic) and two permissible switching functions F1 and F2. It is shown that the single output of the generator is uniform for any N≥1, which is consistent with theory. It is established that the optimal clock interval is D=8 (in normalized units), which provides a compromise between the statistical independence of the samples and the generation rate. It is found that the function F2, despite formally satisfying the conditions of the absence of stable states, leads to a violation of the uniformity of the output signal and is unsuitable for practical use. Deterministic delays (absence of jitter) lead to the degeneration of the circuit into a deterministic automaton with a short limit cycle and complete sequence predictability, which confirms the critical role of random jitter as a source of entropy. The results obtained can be used in the design of ternary TRNGs for cryptographic applications and stochastic modeling systems.

Keywords: ring generator, ternary logic, jitter, truly random numbers, Markov chains, stationary distribution, statistical tests, simulation, random number generator, asynchronous circuits, entropy, cryptography.

REFERENCES

- Stipcevic M., Koç Ç. K. True Random Number Generators. Cham: Springer International Publishing, 2014. 200 p. DOI: 10.1007/978-3-319-10683-0.

- Liu P.-C., Chang H.-C., Lee C.-Y. A True Random-Based Differential Power Analysis Countermeasure Circuit for an AES Engine // IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2012. Vol. 59, No. 2. P. 103–107. DOI: 10.1109/TCSII.2011.2180094.

- Thamrin M., Witjaksono G., Nuruddin A., Abdullah M. S. A Photonic-based Random Number Generator for Cryptographic Application // Proceedings of the 2008 Ninth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2008), Phuket, Thailand, 6–8 Aug. 2008. Piscataway, NJ: IEEE, 2008. P. 356–361. DOI: 10.1109/SNPD.2008.151.

- Karthick V., S H., J K. True Random Number Generation on IBM Real-Time Quantum Computer for Secure and Unpredictable Cryptographic Applications // Proceedings of the 2024 Second International Conference on Advances in Information Technology (ICAIT), Chikkamagaluru, Karnataka, India, 24–27 July 2024. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. P. 1–6. DOI: 10.1109/ICAIT61638.2024.10690780.

- Evert S. How random is a corpus? The library metaphor // Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. 2006. Vol. 54, No. 2. P. 177–190. DOI: 10.1515/zaa-2006-0208.

- Liu Y., et al. High-Speed True Random Number Generator With Multiple Entropy Sources: Ring Oscillator Jitter and Random Telegraph Noise // IEEE Embedded Systems Letters. 2026. Vol. 18, No. 1. P. 48–51. DOI: 10.1109/LES.2025.3549110.

- Benea L., Carmona M., Pebay-Peyroula F., Wacquez R. On the Characterization of Jitter in Ring Oscillators using Allan variance for True Random Number Generator Applications // Proceedings of the 2022 25th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Maspalomas, Spain, 31 Aug. – 2 Sept. 2022. Piscataway, NJ: IEEE, 2022. P. 534–538. DOI: 10.1109/DSD57027.2022.00077.

- Dang T.-K., Hoang T.-T., Pham C.-K. A True Random Number Generator on FPGA with Jitter-Sampling by Ring Generator // Proceedings of the 2024 Asian Hardware Oriented Security and Trust Symposium (AsianHOST), Kobe, Japan, 16–19 Dec. 2024. Piscataway, NJ: IEEE, 2024. P. 1–6. DOI: 10.1109/AsianHOST63913.2024.10838391.

- Latypov R., Stolov E. Theory of ternary jitter-based true random number generators composed of identical gates // Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki (Scientists Notes of Kazan University. Series of Physics and Mathematics). 2017. Vol. 159, No. 2. P. 246–262. (In Russian, with English abstract.)

- Latypov R., Stolov E. True Random Generators and Hidden Transfer of Keys // Proceedings of the 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), Sochi, Russia, 8–14 Sept. 2019. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. P. 1–5. DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867784.

- Khodayari F., Amirany A., Moaiyeri M. H., Jafari K. A Variation-Aware Ternary True Random Number Generator Using Magnetic Tunnel Junction at Subcritical Current Regime // IEEE Transactions on Magnetics. 2023. Vol. 59, No. 3. Art. no. 3400208, P. 1–8. DOI: 10.1109/TMAG.2022.3233891.

- Chen H., et al. Binary and Ternary True Random Number Generators Based on Spin Orbit Torque // Proceedings of the 2018 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 1–5 Dec. 2018. Piscataway, NJ: IEEE, 2018. P. 36.5.1–36.5.4. DOI: 10.1109/IEDM.2018.8614638.

- Kleinrock L. Queueing Systems. Vol. I: Theory. New York: Wiley-Interscience, 1980. 417 p.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ГУСЕВ Виталий Евгеньевич – аспирант кафедры системного анализа и информационных технологий института вычислительной математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. Сфера научных интересов: информационная безопасность, криптография и алгоритмы.

GUSEV Vitaly Evgenievich – postgraduate student at the Department of System Analysis and Information Technology, Institute of Computational Mathematics and Information Technology, Kazan (Volga Region) Federal University. Research interests: information security, cryptography and algorithms.

email: vitalikgomzikov@gmail.com

ЛАТЫПОВ Рустам Хафизович – доктор технических наук, профессор-консультант кафедры системного анализа и информационных технологий института вычислительной математики и информационных технологий Казанского (Приволжского) федерального университета. Сфера научных интересов: криптография, генераторы случайных чисел, цифровая обработка аудиосигналов.

LATYPOV Rustam Hafizovich – doctor of Sciences (Engineering), Professor Emeritus at the Department of System Analysis and Information Technology, Institute of Computational Mathematics and Information Technology, Kazan (Volga Region) Federal University. Research interests: theory of random processes, random number generators, audio signal processing.

email: Roustam.Latypov@kpfu.ru