Введение

Генераторы случайных чисел (ГСЧ) широко применяются в различных областях науки и технологий. Случайные числа необходимы в криптографии, численном моделировании, статистических исследованиях, рандомизированных алгоритмах, лотереях и т. д. [1-4]

Интересной областью применения ГСЧ является прикладная лингвистика [5]. Например, при создании наборов данных для обработки естественного языка, анализе текста случайные числа используются для устранения ошибки отбора и обеспечения строгой статистической независимости. ГСЧ гарантируют, что выборка не имеет каких-либо предсказуемых закономерностей.

Один из способов построения ГСЧ заключается в использовании энтропии, полученной от непредсказуемых физических процессов, таких, например, как атмосферный шум, радиоактивный распад или квантовые явления, а не из детерминированных алгоритмов. Одним из источников случайности для ГСЧ является джиттер [6-8] - нестабильность или колебание времени задержки при передаче сигнала.

Большинство работ по синтезу ГСЧ посвящены воспроизведению двоичных последовательностей. Однако в последнее время появились статьи, в которых предлагаются троичные ГСЧ [9-12]. В данной работе экспериментально исследуются статистические свойства кольцевого троичного генератора.

Предварительные сведения

В данной работе рассматривается кольцевой генератор (частный случай такого генератора представлен на Рис.1), составленных из одинаковых элементов, реализующих троичную функцию F.

Выход каждого внутреннего элемента, подключен к одному из его входов, а также к входу следующего элемента. Выход самого первого элемента, подключен к одному из его входов, а к другому его входу подключен выход самого последнего элемента. Выход самого последнего элемента является выходом устройства, он подключен к одному из входов последнего элемента и к одному из входов самого первого элемента. После того, как хотя бы один входной сигнал какого-то элемента изменится, выходной сигнал также может измениться, но это займет какое-то время - время задержки δt.

Рис.1. Кольцевой генератор с тремя троичными элементами.

В работе [9] приведены теоретические результаты в предположении, что δt для всех троичных элементов является случайной величиной, подчиняющейся экпоненциальному закону с параметром t, то есть

p(δt<d)=1-e-td.

Доказано, что в этом случае подходящими троичными функциями для элементов генератора являются функции F1 и  F2 с таблицами…

Программная среда и архитектура

Для экспериментального исследования кольцевого троичного генератора случайных чисел (TRNG) разработан программный комплекс на языке Python версии 3.10. Выбор Python обусловлен наличием мощных библиотек для научных вычислений (NumPy, SciPy) и визуализации (Matplotlib), а также гибкостью реализации дискретно-событийного моделирования.

Программный комплекс состоит из следующих основных модулей:

- ternary_gate.py — реализация троичных логических функций F1 и F2, удовлетворяющих условию отсутствия устойчивых состояний: Fa, b≠a, Fa, b≠b, ∀a,b∈-1, 0, 1.

- state_manager.py — формирование пространства состояний генератора, индексация состояний по формуле Ind(S) = Σ 3k(sk + 1), k = 0, ..., N−1, исключение недостижимых однородных состояний <x, x, ..., x> , x ∈ {−1, 0, 1}.

- transition_matrix.py — построение матрицы переходов Q размера M ′×M′, где M′ =3N−3 для N>1, вычисление стационарного распределения Pˉ из системы Q⋅Pˉ=N⋅Pˉ, расчёт параметра скорости сходимости V и критерия качества δ.

- simulator.py — дискретно-событийный симулятор, реализующий динамику кольцевого генератора с поддержкой различных распределений задержек (экспоненциальное, равномерное, гамма, детерминированное) и альтернативных топологий.

- randomness_tests.py — набор статистических тестов для троичных последовательностей, включая χ2-тест равномерности, χ2-тест независимости биграмм, тест серий, автокорреляционную функцию, энтропию Шеннона, взаимную информацию, тест распределения длин серий, блочный тест, gap-тест и алгоритм Берлекампа-Месси для оценки линейной сложности над полем GF(3).

Методика вычислительных экспериментов

Во всех статистических экспериментах использовалась длина последовательности 50000 троичных символов (50 000 тритов). Для каждой конфигурации задавались N, функция F, распределение задержек, тактовый интервал D и номер наблюдаемого выхода. Для воспроизводимости результатов во всех имитационных запусках использовался seed = 42.

| Обозначение | Тест / метрика | Назначение |
| --- | --- | --- |
| p_равн. | χ² равномерности | проверка равенства частот −1, 0, 1 |
| p_бигр. | χ² независимости биграмм | проверка отсутствия корреляции между соседними символами |
| p_сер. | Z-тест серий (runs) | проверка случайности смены символов |
| ACF(1) | автокорреляция на лаге 1 | линейная зависимость |
| Энтропия (бит/трит) | энтропия Шеннона | информационная ёмкость (max = log₂3 ≈ 1.585) |
| MI(lag) | взаимная информация | нелинейная зависимость между символами |
| p_дл_серий | χ² распределения длин серий | соответствие теоретическому геометрическому распределению |
| Блочный тест (блок=3) | χ² равномерности троек | «покер‑тест» для 27 возможных троек |
| Gap-тест (символ 0) | χ² распределения расстояний между нулями | проверка геометрического распределения интервалов |
| Линейная сложность | длина LFSR над GF(3) | оценка скрытой детерминированности (алгоритм Берлекампа‑Месси) |

Таблица 3 - Используемые статистические тесты и метрики

Примечание: Тесты NIST SP800-22 были запущены в качестве контрольного эксперимента (с кодированием тритов в биты и перемешиванием). Они показали систематические провалы (p-value = 0.0000), что подтверждает некорректность применения бинарных тестов к многозначной логике из-за артефактов преобразования. Поэтому окончательная валидация качества генератора опирается исключительно на специализированный набор троичных тестов, описанных в разделе 6.

| Серия | Что проверяется | Команда |
| --- | --- | --- |
| Теоретический анализ | Стационарное распределение и V | python main.py --N 1 –theoretical … python main.py --N 6 --theoretical |
| Критерий δ | Близость к стационарному режиму | python main.py --N 1 –delta … python main.py --N 6 --delta (внутри программы перебираются D=2,4,8,16) |
| Сравнение распределений задержек | exponential, uniform, gamma, deterministic | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 Аналогично для uniform, gamma, deterministic |
| Влияние тактового интервала D | D = 2, 4, 8, 16 | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 2 --output_gate 0 --advanced --seed 42 (и для D=4,8,16) |
| Влияние числа вентилей N | N = 1, 2, 3, 4, 5, 6 | python main.py --N 1 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 (и для N=2…6) |
| Сравнение функций F1 и F2 | F1 vs F2 для двух конфигураций | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F2 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 python main.py --N 4 --num_samples 50000 --delay_distr gamma --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 python main.py --N 4 --num_samples 50000 --delay_distr gamma --gate F2 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 |
| Симметрия по номеру выхода | output_gate = 0, 1, 2 | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --advanced --seed 42 (и для 1, 2) |
| Сравнение альтернативных топологий | ring, ring_omit_output, parallel_single | python main.py --compare_topologies и отдельно с --advanced для каждой топологии: python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --topology ring --advanced --seed 42 (и для ring_omit_output, parallel_single) |

Таблица 4 - Набор экспериментальных серий.

Теоретический анализ стационарных свойств

Для проверки соответствия программной реализации теории Латыпова и Столова был выполнен расчёт стационарного распределения и параметра скорости сходимости V для различных N (таблица 5).

| N | Размерность | V | Распределение первого выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -1.5000 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) =0.3333 |
| 2 | 6 | -1.0000 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 3 | 24 | -0.8356 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 4 | 78 | -0.7930 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 5 | 240 | -0.7689 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 6 | 726 | -0.7872 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |

Таблица 5 - Теоретические результаты для разных N.

Рисунок 2 - Параметр скорости сходимости V для N

Рисунок 3 - Стационарное распределение состояний при N = 3

Для всех исследованных N параметр V<0, что подтверждает существование стационарного режима. При N=1 и N=2 стационарное распределение состояний равномерно; при N≥3 распределение состояний неравномерно, однако одиночный выход каждого элемента остаётся равномерным с вероятностями 1/3 для каждого символа, что полностью соответствует теоретическим результатам.

На рисунке 3 представлено стационарное распределение состояний для N=3, демонстрирующее наличие выделенных состояний с повышенной вероятностью.

Критерий δ и выбор тактового интервала D

Для количественной оценки близости распределения состояний к стационарному через время D вычислялся критерий δ=maxu,v​∣Pˉ[u,v]−exp(D⋅Matr)[u,v]∣. Результаты представлены в таблице 6.

| N | D=2 | D=4 | D=8 | D=16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0310 | 0.0016 | 3.77e-06 | 2.44e-11 |
| 2 | 0.0460 | 0.0061 | 1.12e-04 | 3.75e-08 |
| 3 | 0.0361 | 0.0069 | 2.41e-04 | 3.19e-07 |
| 4 | 0.0209 | 0.0037 | 1.45e-04 | 2.63e-07 |
| 5 | 0.0098 | 0.0021 | 9.17e-05 | 1.95e-07 |
| 6 | 0.0060 | 9.42e-04 | 3.64e-05 | 7.12e-08 |

Таблица 6 - Значения критерия δ для различных N и D.

Рисунок 4 – Зависимость δ от D при N = 3

При D=2 память о предыдущем состоянии ещё значительна (δ∼10−2). При увеличении D до 8 и 16 значение δ уменьшается на 2–4 порядка, что свидетельствует о практической достижимости стационарного режима. Рекомендуемое значение D=8 обеспечивает компромисс между статистической независимостью отсчётов и скоростью генерации.

Сравнение распределений задержек

Для оценки устойчивости генератора к виду закона распределения задержек были выполнены эксперименты с четырьмя типами распределений: экспоненциальным, равномерным, гамма и детерминированным. Результаты сведены в таблицу 7.

| Метрика | exponential | uniform | gamma | deterministic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p_равн. | 0,2233 | 0,8847 | 0,7041 | 1 |
| p_бигр. | 0,6091 | 0,8501 | 0,5905 | 0 |
| p_сер. | 0,9521 | 0,7639 | 0,5107 | 0 |
| ACF(1) | 0,0025 | 0,0004 | 0,0025 | –0,5000 |
| Энтропия, бит/трит | 1,5849 | 1,585 | 1,585 | 1,585 |
| MI(lag=1) | 0,00004 | 0,00002 | 0,00004 | 1,58496 |
| MI(lag=2) | 0,00004 | 0,00003 | 0,00006 | 1,58496 |
| p_дл_серий | 0,9354 | 0,2378 | 0,6016 | 0 |
| Блочный (блок=3) | 0,3929 | 0,9855 | 0,198 | 0 |
| Gap (символ 0) | 0,8239 | 0,4684 | 0,5888 | 0 |
| Линейная сложность | 25001 | 25000 | 25000 | 2 |
| Вывод | Отлично | Отлично | Отлично | Непригоден |

Таблица 7 - Сравнение распределений задержек

Рисунок 5 - p‑значения для различных распределений задержек

Рисунок 6 - Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рисунок 7 - Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Экспоненциальное, равномерное и гамма‑распределения дают практически одинаково высокое качество случайности: все p‑значения > 0,05, энтропия достигает теоретического максимума (≈1,585 бит/трит), взаимная информация пренебрежимо мала, линейная сложность близка к n/2 (25000–25001).

Детерминированные задержки приводят к катастрофическому падению всех p‑значений (кроме равномерности) и к почти полной предсказуемости последовательности (линейная сложность = 2).

Физическая и математическая причина деградации качества в данном случае заключается в следующем. При отсутствии стохастического джиттера (случайных флуктуаций времени переключения) асинхронная схема теряет свойства непрерывного марковского процесса и вырождается в детерминированный дискретно-событийный автомат. Поскольку пространство состояний генератора конечно, схема неизбежно входит в короткий предельный цикл с периодическим повторением одних и тех же переходов. Строгая периодичность переключений делает выходную последовательность полностью предсказуемой, что и подтверждается экстремально низкой линейной сложностью (L=2) и провалом тестов на независимость.

Таким образом, случайный характер задержек (любого из трёх рассмотренных распределений) является необходимым условием для получения истинно случайной троичной последовательности. В дальнейших экспериментах в качестве базового используется экспоненциальное распределение.

Влияние тактового интервала D

Исследование зависимости качества генерации от тактового интервала D выполнено для значений D∈{2,4,8,16} при N=3, F1, экспоненциальных задержках. Результаты представлены в таблице 8.

| Метрика | D=2 | D=4 | D=8 | D=16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p_равн. | 0,6927 | 0,8223 | 0,2233 | 0,4836 |
| p_бигр. | 0 | 0,0007 | 0,6091 | 0,1856 |
| p_сер. | 0 | 0,004 | 0,9521 | 0,0557 |
| ACF(1) | 0,0461 | –0,0126 | 0,0025 | 0,005 |
| Энтропия, бит/трит | 1,585 | 1,585 | 1,5849 | 1,5849 |
| MI(lag=1) | 0,00947 | 0,00028 | 0,00004 | 0,00009 |
| MI(lag=2) | 0,00037 | 0,00002 | 0,00004 | 0,00001 |
| p_дл_серий | 0 | 0,0145 | 0,9354 | 0,0136 |
| Блочный (блок=3) | 0 | 0,0567 | 0,3929 | 0,3351 |
| Gap (символ 0) | 0 | 0,7375 | 0,8239 | 0,5312 |
| Линейная сложность | 25000 | 25000 | 25001 | 25000 |
| Вывод | Сильная зависимость | Зависимость заметна | Оптимальный | Независимость, но медленнее |

Таблица 8 - Влияние тактового интервала D

Рисунок 8 - p‑значения в зависимости от D

Рисунок 9 - Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рисунок 10 - Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

D=2: все тесты, кроме равномерности, дают p‑value = 0,0000, ACF(1)=0,046, MI(lag=1)=0,0095 – сильная зависимость, непригодно.

D=4: p_бигр.=0,0007, p_сер.=0,0040, p_дл_серий=0,0145 – зависимость ещё заметна; блочный тест на грани (0,0567).

D=8: все p‑value > 0,05, ACF(1)≈0, MI≈10⁻⁴, линейная сложность ≈ n/2 – оптимальный компромисс между качеством и скоростью.

D=16: показатели не лучше, чем при D=8, а скорость генерации вдвое ниже; p_сер.=0,0557 и p_дл_серий=0,0136 близки к порогу.

Рекомендуемое значение для практического использования – D = 8 (в нормированных единицах, где средняя задержка элемента равна 1).

Влияние числа вентилей N

Одиночный выход кольцевого генератора должен быть равномерным при любом N ≥ 1, хотя распределение состояний становится неравномерным при N > 2. Для проверки были выполнены эксперименты с N = 1, 2, 3, 4, 5, 6 при экспоненциальных задержках, F1, D=8, выборке 50000 тритов. Результаты сведены в таблицу 9.

| Метрика | N=1 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p_равн. | 0,6193 | 0,8877 | 0,2233 | 0,2233 | 0,7239 | 0,6519 |
| p_бигр. | 0,7684 | 0,7079 | 0,6091 | 0,7667 | 0,7663 | 0,0964 |
| p_сер. | 0,4441 | 0,7067 | 0,9521 | 0,5865 | 0,469 | 0,6466 |
| ACF(1) | 0,0007 | 0,0006 | 0,0025 | –0,0004 | –0,0042 | –0,0041 |
| Энтропия, бит/трит | 1,5849 | 1,585 | 1,5849 | 1,5849 | 1,585 | 1,585 |
| MI(lag=1) | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00011 |
| MI(lag=2) | 0,00006 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00003 |
| p_дл_серий | 0,1436 | 0,7796 | 0,9354 | 0,5563 | 0,9349 | 0,5005 |
| Блочный (блок=3) | 0,5762 | 0,6346 | 0,3929 | 0,6232 | 0,7883 | 0,1445 |
| Gap (символ 0) | 0,7437 | 0,3294 | 0,8239 | 0,592 | 0,3009 | 0,1059 |
| Линейная сложность | 25000 | 25000 | 25001 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Вывод | Хорошо | Хорошо | Отлично | Хорошо | Хорошо | Приемлемо |

Таблица 9 - Влияние числа вентилей N

Рисунок 11 - p‑значения в зависимости от N

Рисунок 12 - Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рисунок 13 - Ваимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Все p‑значения превышают 0,05 (минимальное p_бигр. = 0,0964 при N=6). Энтропия во всех случаях достигает 1,585 бит/трит. Взаимная информация пренебрежимо мала, линейная сложность ≈ n/2. Одиночный выход кольцевого TRNG равномерен при любом N ≥ 1, что полностью согласуется с теорией. Небольшие колебания p‑значений обусловлены статистической природой выборки.

Сравнение функций F1 и F2

Были исследованы две функции переключения, удовлетворяющие условию отсутствия устойчивых состояний. Эксперименты проведены для двух конфигураций: (N=3, экспоненциальные задержки, D=8) и (N=4, гамма‑распределение, D=8). Выборка – 50000 тритов. Результаты представлены в таблице 10.

| Конфигурация | N=3, exp, F1 | N=3, exp, F2 | N=4, gamma, F1 | N=4, gamma, F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p_равн. | 0,2233 | 0 | 0,4619 | 0 |
| p_бигр. | 0,6091 | 0,2724 | 0,3949 | 0,1713 |
| p_сер. | 0,9521 | 0,6648 | 0,4056 | 0,3086 |
| ACF(1) | 0,0025 | 0,0008 | 0,0079 | –0,0078 |
| Энтропия, бит/трит | 1,5849 | 1,5798 | 1,5849 | 1,5789 |
| MI(lag=1) | 0,00004 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00009 |
| MI(lag=2) | 0,00004 | 0,00003 | 0,00001 | 0,00007 |
| p_дл_серий | 0,9354 | 0,7036 | 0,52 | 0,2238 |
| Блочный (блок=3) | 0,3929 | 0 | 0,8961 | 0 |
| Gap (символ 0) | 0,8239 | 0 | 0,3945 | 0 |
| Линейная сложность | 25001 | 25002 | 25000 | 25000 |
| Вывод | отлично | негодна | отлично | негодна |

Таблица 10 - Сравнение функций переключения F1 и F2

Рисунок 14 - Сравнение F1 и F2 по p‑значениям основных тестов

Рисунок 15 - Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рисунок 16 - взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Функция F1 во всех проверенных режимах даёт p‑значения > 0,05, энтропию ~1,585 и высокую линейную сложность.

Функция F2 приводит к катастрофическому нарушению равномерности одиночного выхода (p_равн. = 0,0000), а также к искажению блочного и gap‑тестов, хотя биграммы и серии могут оставаться приемлемыми.

Следовательно, для построения троичного TRNG следует использовать только функцию F1.

Симметрия по номеру выхода

Кольцевая структура симметрична, поэтому статистические свойства всех выходов должны быть одинаковы. Эксперимент выполнен для N=3, экспоненциальных задержек, F1, D=8, выборки 50000 тритов. Результаты представлены в таблице 11.

| Метрика | output 0 | output 1 | output 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| p_равн. | 0,2233 | 0,0744 | 0,9018 |
| p_бигр. | 0,6091 | 0,4226 | 0,2686 |
| p_сер. | 0,9521 | 0,9521 | 0,2781 |
| ACF(1) | 0,0025 | 0,0048 | –0,0025 |
| Энтропия, бит/трит | 1,5849 | 1,5849 | 1,585 |
| MI(lag=1) | 0,00004 | 0,00006 | 0,00007 |
| MI(lag=2) | 0,00004 | 0,00002 | 0,00004 |
| p_дл_серий | 0,9354 | 0,4438 | 0,1654 |
| Блочный (блок=3) | 0,3929 | 0,1717 | 0,3364 |
| Gap (символ 0) | 0,8239 | 0,6283 | 0,9734 |
| Линейная сложность | 25001 | 25000 | 25000 |
| Вывод | отлично | отлично | отлично |

Таблица 11 - Симметрия выходов кольца

Рисунок 17 - p‑значения для различных номеров выхода

Рисунок 18 - Коэффициент автокорреляции ACF(1)

Рисунок 19 - Взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Все три выхода демонстрируют p‑значения выше 0,05 (минимальное p_равн. = 0,0744). Энтропия, взаимная информация, автокорреляция и линейная сложность практически не различаются. Небольшие различия находятся в пределах статистической флуктуации. Кольцевая структура симметрична, любой выход может быть использован в качестве источника случайных тритов.

Сравнение альтернативных топологий

Помимо классической кольцевой схемы были исследованы две альтернативные топологии:

- ring_omit_output – стандартное кольцо, но отсчёты берутся не с выхода record_output, а со следующего по кольцу выхода (имитация пропуска одного выхода).

- parallel_single – три независимых генератора с N=1, работающих параллельно; считывается выход только одного из них (эквивалентно одиночному N=1).

Результаты представлены в таблице 12.

| Метрика | ring | ring_omit_output | parallel_single |
| --- | --- | --- | --- |
| p_равн. | 0,2233 | 0,0744 | 0,5314 |
| p_бигр. | 0,6091 | 0,4226 | 0,9319 |
| p_сер. | 0,9521 | 0,9521 | 0,8248 |
| ACF(1) | 0,0025 | 0,0048 | –0,0030 |
| Энтропия, бит/трит | 1,5849 | 1,5849 | 1,5849 |
| MI(lag=1) | 0,00004 | 0,00006 | 0,00001 |
| MI(lag=2) | 0,00004 | 0,00002 | 0,00011 |
| p_дл_серий | 0,9354 | 0,4438 | 0,0819 |
| Блочный (блок=3) | 0,3929 | 0,1717 | 0,5219 |
| Gap (символ 0) | 0,8239 | 0,6283 | 0,6559 |
| Линейная сложность | 25001 | 25000 | 25000 |
| Вывод | Наилучший | Хороший | Приемлемый |

Таблица 12 - Сравнение альтернативных топологий

Рисунок 20 - p‑значения для различных топологий

Рисунок 21 - ACF(1) для топологий

Рисунок 22 - взаимная информация MI(lag=1) и MI(lag=2)

Все три топологии обеспечивают p‑значения > 0,05, энтропию 1,585 и линейную сложность ≈ n/2. Классическое кольцо (ring) показывает наиболее стабильно высокие p‑значения (p_равн.=0,2233, p_бигр.=0,6091, p_сер.=0,9521) и является предпочтительным с точки зрения аппаратной реализации (одно кольцо из трёх элементов). ring_omit_output даёт чуть худшую равномерность (p_равн.=0,0744), но остаётся приемлемой. parallel_single также работоспособен, но требует трёх независимых элементов вместо одного кольца, что снижает эффективность. Таким образом, кольцевая структура с функцией F1 остаётся оптимальной.

Список литературы

- M. Stipcevic and Ç. K. Koç, True Random Number Generators. Cham: Springer International Publishing, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-10683-0.

- P. -C. Liu, H. -C. Chang and C. -Y. Lee, "A True Random-Based Differential Power Analysis Countermeasure Circuit for an AES Engine," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 59, no. 2, pp. 103-107, Feb. 2012, doi: 10.1109/TCSII.2011.2180094.

- M. Thamrin, G. Witjaksono, A. Nuruddin and M. S. Abdullah, "A Photonic-based Random Number Generator for Cryptographic Application," 2008 Ninth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, Phuket, Thailand, 2008, pp. 356-361, doi: 10.1109/SNPD.2008.151.

- V. Karthick, H. S and J. K, "True Random Number Generation on IBM Real-Time Quantum Computer for Secure and Unpredictable Cryptographic Applications," 2024 Second International Conference on Advances in Information Technology (ICAIT), Chikkamagaluru, Karnataka, India, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICAIT61638.2024.10690780.

- Evert, Stephanie, How random is a corpus? The library metaphor. Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik, 2006,177-190,  doi:10.1515/zaa-2006-0208.

- Y. Liu et al., "High-Speed True Random Number Generator With Multiple Entropy Sources: Ring Oscillator Jitter and Random Telegraph Noise," in IEEE Embedded Systems Letters, vol. 18, no. 1, pp. 48-51, Feb. 2026, doi: 10.1109/LES.2025.3549110.

- L. Benea, M. Carmona, F. Pebay-Peyroula and R. Wacquez, "On the Characterization of Jitter in Ring Oscillators using Allan variance for True Random Number Generator Applications," 2022 25th Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), Maspalomas, Spain, 2022, pp. 534-538, doi: 10.1109/DSD57027.2022.00077.

- T. -K. Dang, T. -. T. Hoang and C. -K. Pham, "A True Random Number Generator on FPGA with Jitter-Sampling by Ring Generator," 2024 Asian Hardware Oriented Security and Trust Symposium (AsianHOST), Kobe, Japan, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/AsianHOST63913.2024.10838391

- R. Latypov and E. Stolov, “Theory of ternary jitter-based true random number generators composed of identical gates,” Scientists Notes of Kazan University. Series of Physics and Mathematics, vol. 159, is. 2, pp. 246–262, 2017.

- R. Latypov and E. Stolov, "True Random Generators and Hidden Transfer of Keys," 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), Sochi, Russia, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867784.

- F. Khodayari, A. Amirany, M. H. Moaiyeri and K. Jafari, "A Variation-Aware Ternary True Random Number Generator Using Magnetic Tunnel Junction at Subcritical Current Regime," in IEEE Transactions on Magnetics, vol. 59, no. 3, pp. 1-8, March 2023, Art no. 3400208, doi: 10.1109/TMAG.2022.3233891.

- H. Chen et al., "Binary and Ternary True Random Number Generators Based on Spin Orbit Torque," 2018 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2018, pp. 36.5.1-36.5.4, doi: 10.1109/IEDM.2018.8614638.