Гусев Виталий Евгеньевич

2.3.5

2026

Результаты выполненной работы

1. Постановка задачи

Цель работы — построить и проверить программную модель генератора истинно случайных чисел, основанного на троичных логических элементах, соединённых в кольцевую асинхронную схему. В модели случайность возникает из случайных задержек переключения элементов, то есть из аналога физического джиттера.

Объект исследования. Математическая и имитационная модель кольцевого троичного TRNG: состояния схемы, стационарный режим, равномерность одиночного выхода и влияние параметров N, D, функции F и распределения задержек.

Задачи работы:

- проверить, что программа воспроизводит базовую теорию из статей Латыпова–Столова;

- выбрать конкретную структуру для анализа — кольцевой генератор из одинаковых троичных элементов;

- провести серии экспериментов с разными параметрами и статистическими тестами;

- представить результаты в виде таблиц, графиков и пояснений.

2. Теоретическое введение: что такое TRNG из статьи Латыпова–Столова

В работе Латыпова–Столова рассматривается генератор истинно случайных чисел (TRNG), построенный не как алгоритм псевдослучайной последовательности, а как физическая асинхронная схема. Источник случайности в такой схеме — джиттер, то есть случайные флуктуации времени переключения логических элементов. В реальном устройстве данные задержки возникают из-за физических процессов в электронной схеме; в данной работе они воспроизводятся программной имитацией.

Принципиальное отличие TRNG от PRNG состоит в происхождении случайности. Псевдослучайный генератор вычисляет последовательность по детерминированной формуле и при известном начальном состоянии может быть повторён. Истинный генератор случайных чисел использует физический источник неопределённости. Поэтому в программной модели исследуется не криптографический алгоритм, а динамика схемы, в которой случайными являются времена переключения элементов.

В статье используется балансированная троичная логика. Каждый сигнал принимает одно из трёх значений: −1, 0 или 1. Один троичный символ, или трит, содержит log2(3) ≈ 1.585 бита информации. Это делает троичные схемы интересными для многозначной логики: один элементарный символ несёт больше информации, чем один бит, а математическая модель остаётся достаточно компактной.

Базовая структура генератора

Основной объект исследования — кольцевая схема из N одинаковых троичных комбинационных элементов. Каждый элемент реализует одну и ту же функцию F(a,b), где a и b — входные троичные сигналы, а результат F(a,b) — новое значение выходного сигнала. Выход каждого элемента возвращается на один из его входов и одновременно связан с соседним элементом кольца. За счёт обратных связей схема не приходит в устойчивое состояние, а постоянно переключается.

Состояние схемы в момент времени t задаётся вектором:

S(t) = <s0(t), s1(t), ..., sN-1(t)>,   где sk(t) ∈ {−1, 0, 1}.

Здесь sk(t) — значение выхода k-го троичного элемента. Если бы все выходы стали одинаковыми, например <0, 0, ..., 0>, такое состояние для N>1 в теоретической модели является недостижимым из рабочей области генератора. Поэтому при построении матрицы переходов однородные состояния <x, x, ..., x>, где x ∈ {−1, 0, 1}, исключаются из пространства состояний.

Троичная функция переключения

Чтобы схема работала как генератор, функция F должна исключать устойчивые состояния. Для этого в статье используется условие:

F(a, b) ≠ a и F(a, b) ≠ b.

Если входы различны, то значение F(a,b) определяется однозначно: оно должно быть третьим троичным символом, отличным от a и b. Если входы одинаковы, остаётся выбрать одно из двух других значений. В статье показано, что с точностью до переобозначения троичных символов достаточно рассматривать две функции: F1 и F2. В данной работе основной акцент сделан на F1, поскольку именно она в численных экспериментах сохраняет равномерность одиночного выхода.

Для функции F1 используются следующие значения на одинаковых входах: F1(0, 0) = 1, F1(1, 1) = −1, F1(−1, −1) = 0.

Для всех пар a ≠ b функция возвращает третий символ. Например, если на входах −1 и 0, то на выходе получается 1; если на входах 0 и 1, то на выходе получается −1.

Модель случайных задержек и уравнения Эрланга

В реальной асинхронной схеме изменение входа не приводит к мгновенному изменению выхода. Элемент переключается через некоторую задержку DT. В базовой модели статьи предполагается, что задержки всех элементов независимы и имеют одинаковое экспоненциальное распределение. Параметр масштаба можно принять равным 1, поскольку изменение масштаба времени не меняет саму структуру модели.

Важное предположение: в каждый момент времени переключается только один элемент. Тогда динамику схемы можно описать как непрерывный марковский процесс по состояниям S. Если Pn(t) — вероятность нахождения генератора в n-м состоянии в момент времени t, то вероятности удовлетворяют системе дифференциальных уравнений типа Эрланга:

dP/dt = Matr · P.

Матрица Matr строится через матрицу переходов Q:

Matr = Q − N · I.

Здесь I — единичная матрица, N — число элементов в кольце, а Q[i, j] показывает, возможен ли переход из состояния j в состояние i при переключении одного элемента. Так как из каждого состояния может переключиться один из N элементов, суммы по столбцам матрицы Q равны N.

Индексация состояний и стационарное распределение

Для сопоставления с работой Латыпова–Столова состояния индексируются по формуле:

Ind(S) = Σ 3^k · (sk + 1), k = 0, ..., N−1.

Эта формула переводит троичный вектор состояния в номер, удобный для построения таблиц и матриц. Например, при N=3 каждое состояние имеет вид <s0,s1,s2>, а после исключения трёх однородных состояний остаётся 3^3−3=24 рабочих состояния.

Главная теоретическая задача — найти стационарное распределение P̄, к которому стремится распределение состояний при достаточно большом времени. Оно находится из уравнения:

Q · P̄ = N · P̄, Σ P̄i = 1.

Это означает, что P̄ является нормированным собственным вектором матрицы Q, соответствующим собственному значению N. В статье показано, что для кольцевой схемы существует устойчивый предельный режим. При N=1 и N=2 стационарное распределение состояний равномерно, а при N>2 распределение состояний становится неравномерным. Однако из-за симметрии кольца одиночный выход каждого элемента остаётся равномерным: значения −1, 0 и 1 появляются с вероятностями 1/3.

Параметр скорости сходимости V и критерий δ

Чтобы понять, насколько быстро генератор забывает начальное состояние, используется параметр скорости сходимости V. В программе он вычисляется по собственным значениям матрицы Q как максимальная вещественная часть всех собственных значений, кроме N, после перехода к матрице Matr = Q – N · I. Если V < 0, то процесс стремится к стационарному распределению. Чем сильнее V удалён от нуля в отрицательную сторону, тем быстрее происходит сходимость.

В реальном генераторе выход не считывается непрерывно. После схемы ставится защёлка, которая снимает значение через тактовый интервал D. Поэтому важно выбрать D так, чтобы к моменту считывания состояние схемы было близко к стационарному. Для этого в статье вводится критерий δ:

δ = max |Stab − exp(D · Matr)|.

Здесь Stab — матрица, столбцы которой равны стационарному распределению P̄, а exp(D·Matr) описывает распределение состояний через время D. Малое значение δ означает, что генератор почти забыл предыдущее состояние, поэтому соседние отсчёты должны быть ближе к независимым.

Что именно проверяется в отчёте

Дальнейшие разделы отчёта строятся вокруг одной выбранной структуры: кольцевого троичного генератора из одинаковых элементов, в основном с функцией F1. Сначала проверяется теоретическая часть статьи: строится пространство состояний, матрица Q, стационарное распределение, параметр V и критерий δ. Затем выполняется имитационное моделирование: генерируется последовательность троичных символов, снимаемая с одного выбранного выхода, и проверяется статистика этой последовательности.

Эксперименты отвечают на несколько вопросов: сохраняется ли равномерность одиночного выхода; насколько сильно соседние отсчёты зависят друг от друга; как влияет тактовый интервал D; что меняется при увеличении числа элементов N; отличается ли поведение функций F1 и F2; одинаково ли ведут себя разные выходы кольца. Поэтому далее таблицы нужно читать не как самостоятельный набор чисел, а как последовательную проверку модели TRNG из статьи и её программной реализации.

3. Рассматриваемая структура генератора

В качестве основной структуры выбран кольцевой генератор из N одинаковых троичных комбинационных элементов. Каждый элемент реализует одну и ту же функцию F(a,b), а сигналы принимают значения из сбалансированного троичного алфавита {-1, 0, 1}.

Рисунок 1 - Кольцевая структура генератора на примере N = 3.

Состояние генератора в момент времени t задаётся вектором S(t)=<s0(t), s1(t), ..., sN−1(t)>. При N>1 из теоретического рассмотрения исключаются три однородных недостижимых состояния вида <x, x, ..., x>.

| Функция | F(0,0) | F(1,1) | F(-1,-1) | Роль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 1 | -1 | 0 | Основная функция исследования. |
| F2 | 1 | -1 | 1 | Используется для сравнения. |

Таблица 1 - Функции переключения, используемые в модели.

4. Математическая модель и связь со статьёй

Теоретическая часть повторяет базовую модель работ Р. Х. Латыпова и Е. Л. Столова. Предполагается, что задержки переключения независимы, одинаково распределены и в базовом варианте имеют экспоненциальное распределение. При этих предположениях динамика описывается системой уравнений эрланговского типа.

dP/dt = Matr · P, где Matr = Q − N · I.

Стационарное распределение P̄ находится из уравнения Q · P̄ = N · P̄ при условии sum(P̄)=1. Индексация состояний используется как в статье: Ind(S)=Σ 3^k·(s_k+1).

Смысл проверки. Если программа строит то же пространство состояний, ту же матрицу Q, те же стационарные распределения и тот же характер изменения δ, значит она воспроизводит теоретическое ядро статьи. После этого можно расширять эксперименты распределениями uniform, gamma и deterministic.

5. Программная реализация

Программа разделяет теоретические расчёты и имитационное моделирование. Сначала проверяется матричная модель, затем генерируется последовательность выходных символов и выполняются статистические тесты.

| Модуль | Назначение | Ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| main.py | Точка входа, запуск теоретического анализа, моделирования и статистических тестов | run_theoretical_analysis, run_simulation, run_tests |
| ternary_gate.py | Реализация троичных логических функций генератора | F1, F2 |
| state_manager.py | Формирование пространства состояний и индексации по формуле Ind(S) | generate_all_states, article_index |
| transition_matrix.py | Построение матрицы Q, вычисление стационарного распределения, V и δ | build_transition_matrix, stationary_distribution, compute_convergence_rate, compute_delta |
| simulator.py | Дискретно-событийная модель генератора с различными распределениями задержек | TRNGSimulator, _generate_delay, run |
| randomness_tests.py | Статистическая проверка выходных последовательностей | chi_square_uniform, chi_square_independence, runs_test, autocorrelation |

Таблица 2 - Структура программного комплекса.

В актуальной версии программы предусмотрен параметр --seed. Он нужен для воспроизводимости имитационных запусков: при одинаковой версии кода, одинаковых параметрах и одинаковом seed результат можно получить повторно.

6. Методика вычислительных экспериментов

Во всех статистических экспериментах использовалась длина последовательности 50000 троичных символов (50 000 тритов). Для каждой конфигурации задавались N, функция F, распределение задержек, тактовый интервал D и номер наблюдаемого выхода. Для воспроизводимости результатов во всех имитационных запусках использовался seed = 42.

Используемые статистические тесты и метрики:

| Обозначение | Тест / метрика | Назначение |
| --- | --- | --- |
| p_равн. | χ² равномерности | проверка равенства частот −1, 0, 1 |
| p_бигр. | χ² независимости биграмм | проверка отсутствия корреляции между соседними символами |
| p_сер. | Z-тест серий (runs) | проверка случайности смены символов |
| ACF(1) | автокорреляция на лаге 1 | линейная зависимость |
| Энтропия (бит/трит) | энтропия Шеннона | информационная ёмкость (max = log₂3 ≈ 1.585) |
| MI(lag) | взаимная информация | нелинейная зависимость между символами |
| p_дл_серий | χ² распределения длин серий | соответствие теоретическому геометрическому распределению |
| Блочный тест (блок=3) | χ² равномерности троек | «покер‑тест» для 27 возможных троек |
| Gap-тест (символ 0) | χ² распределения расстояний между нулями | проверка геометрического распределения интервалов |
| Линейная сложность | длина LFSR над GF(3) | оценка скрытой детерминированности (алгоритм Берлекампа‑Месси) |

Примечание: Тесты NIST SP800‑22, разработанные для двоичных данных, к троичным последовательностям неприменимы (даже после кодирования и перемешивания битов они дают ложные провалы). Поэтому в отчёте они не используются для оценки качества троичного TRNG.

Как читать p-value. Малые значения, особенно ниже 0.05, указывают на возможное отклонение от проверяемой гипотезы. При этом p-value ближе к 1 не означает автоматически лучший генератор; важнее отсутствие систематических провалов в разных тестах.

Примечание к построению графиков. Теоретические команды с флагом --theoretical формируют файлы stationary_N*.png. Имитационные команды после завершения тестов строят график автокорреляции autocorr.png; если выполняется несколько запусков подряд, этот файл необходимо переименовывать после каждого запуска, иначе следующий запуск его перезапишет.

| Серия | Что проверяется | Команда |
| --- | --- | --- |
| Теоретический анализ | Стационарное распределение и V | python main.py --N 3 --theoretical |
| Критерий δ | Близость к стационарному режиму | python main.py --N 3 --delta |
| Сравнение распределений | exponential, uniform, gamma, deterministic | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr gamma --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 |
| Влияние D | D = 2, 4, 8, 16 | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 16 --output_gate 0 |
| Влияние N | N=1…6 | python main.py --N 5 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 |
| Сравнение F1/F2 | Влияние функции | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F2 --clock_D 8 --output_gate 0 |

Таблица 3 - Набор экспериментальных серий.

7. Результаты экспериментов и пояснение таблиц

7.1. Теоретическая проверка стационарных свойств

Первый эксперимент проверяет математическую модель. Для N от 1 до 6 строится пространство состояний, матрица Q, стационарное распределение и параметр V. Отрицательное V означает затухание нестационарных компонент процесса.

Программа: серия команд python main.py --N 1 --theoretical; ...; python main.py --N 6 --theoretical. График на рисунке 2 показывает, что параметр скорости сходимости V остаётся отрицательным для всех исследованных N.

| N | Размерность | V | Распределение первого выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -1.5000 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) =0.3333 |
| 2 | 6 | -1.0000 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 3 | 24 | -0.8356 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 4 | 78 | -0.7930 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 5 | 240 | -0.7689 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |
| 6 | 726 | -0.7872 | (-1) = 0.3333; (0) = 0.3333; (1) = 0.3333 |

Таблица 4 - Теоретические результаты для разных N.

Рисунок 2 - Параметр скорости сходимости V для N

Рисунок 3 - Стационарное распределение состояний при N = 3

Пояснение к таблице 4. Для N = 1 и N = 2 распределение состояний равномерно. Начиная с N = 3 распределение состояний неравномерно, однако одиночный выход остаётся равномерным: символы −1, 0 и 1 имеют вероятность 1/3. Это совпадает с ключевым выводом статьи.

7.2. Критерий δ и выбор тактового интервала D

Критерий δ показывает, насколько распределение после времени D близко к стационарному. Чем меньше δ, тем слабее память о предыдущем состоянии.

| N | D=2 | D=4 | D=8 | D=16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0310 | 0.0016 | 3.77e-06 | 2.44e-11 |
| 2 | 0.0460 | 0.0061 | 1.12e-04 | 3.75e-08 |
| 3 | 0.0361 | 0.0069 | 2.41e-04 | 3.19e-07 |
| 4 | 0.0209 | 0.0037 | 1.45e-04 | 2.63e-07 |
| 5 | 0.0098 | 0.0021 | 9.17e-05 | 1.95e-07 |
| 6 | 0.0060 | 9.42e-04 | 3.64e-05 | 7.12e-08 |

Таблица 5 - Значения критерия δ для различных N и D.

Рисунок 4 – Зависимость δ от D при N = 3

Пояснение к таблице 5. При D=2 память процесса ещё заметна. При D=8 и D=16 значения δ малы, поэтому считывание происходит ближе к стационарному режиму. Основная закономерность совпадает со статьёй: увеличение D улучшает независимость последовательных отсчётов.

7.3. Сравнение распределений задержек

Базовая теория статьи использует экспоненциальные задержки. В программе дополнительно проверялись uniform, gamma и deterministic, чтобы оценить устойчивость идеи генератора при изменении закона задержек.

| Распределение | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exponential | 0.4728 | 0.3156 | 0.2523 | 0.0026 | Хорошее качество последовательности; базовый режим. |
| uniform | 0.1906 | 0.2429 | 0.0363 | 0.0096 | Работоспособный режим, но слабее по тесту серий. |
| gamma | 0.0917 | 0.7634 | 0.3493 | 0.0026 | В проведённой серии запусков режим gamma показал одни из лучших статистических результатов. |
| deterministic | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5000 | Режим непригоден для TRNG; наблюдается почти периодическая структура. |

Таблица 6 - Сравнение распределений задержек при N=3, F1, D=8, output=0.

Рисунок 5 - Сравнение распределений задержек при N=3, F1, D=8, output=0

Пояснение к таблице 6. Exponential является базовым режимом и даёт приемлемые результаты. Gamma также показал хорошие статистические показатели в данной серии. Uniform остаётся работоспособным, но слабее по тесту серий. Deterministic демонстрирует почти периодическую структуру: равномерность частот не спасает ситуацию, так как независимость соседних символов нарушается.

7.4. Влияние тактового интервала D

Тактовый интервал D определяет, как часто считывается выход. Если D слишком мал, соседние отсчёты берутся до перемешивания состояния. Если D достаточно велик, зависимость ослабевает.

| D | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.5017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0443 | Сильная зависимость между соседними отсчётами. |
| 4 | 0.4023 | 0.0108 | 0.0047 | -0.0062 | Качество улучшается, но зависимость ещё сохраняется. |
| 8 | 0.7516 | 0.6992 | 0.4690 | -0.0059 | Практически оптимальный режим для дискретизации. |
| 16 | 0.3497 | 0.9612 | 0.9219 | 0.0013 | Минимальная память процесса, наилучшая независимость отсчётов. |

Таблица 7 - Влияние D на статистические свойства (N=3, exponential, F1, output=0).

Рисунок 6 - Влияние D на статистические свойства (N=3, exponential, F1, output=0)

Пояснение к таблице 7. При D=2 частоты одиночных символов выглядят нормально, но биграммы и серии показывают зависимость. При D=8 и D=16 существенные отклонения не выявлены. Поэтому D=8 можно использовать как практический компромисс между скоростью генерации и качеством.

7.5. Влияние числа вентилей N

Этот эксперимент показывает, как результаты зависят от числа одинаковых элементов в кольце. С ростом N пространство состояний увеличивается, но одиночный выход для F1 должен оставаться равномерным.

| N | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9715 | 0.5490 | 0.2198 | -0.0058 | Хорошие статистические свойства уже при N = 1. |
| 2 | 0.2580 | 0.6376 | 0.5417 | -0.0059 | Режим демонстрирует удовлетворительные статистические свойства; явных признаков зависимости не обнаружено. |
| 3 | 0.9325 | 0.6946 | 0.8818 | -5.00e-04 | Один из наиболее устойчивых режимов. |
| 4 | 0.5063 | 0.0948 | 0.0236 | 0.0026 | Тест серий фиксирует остаточную структуру. |
| 5 | 0.5621 | 0.6322 | 0.4612 | 0.0019 | Качественный режим без явных отклонений. |
| 6 | 0.0514 | 0.7848 | 0.5585 | 0.0030 | Режим близок к границе по равномерности, но в целом приемлем. |

Таблица 8 - Влияние числа вентилей при exponential, F1, D=8, output=0.

Рисунок 7 - Влияние числа вентилей при exponential, F1, D=8, output=0

Пояснение к таблице 8. Для всех N от 1 до 6 режимы в целом сохраняют приемлемые свойства. Локальные колебания p-value ожидаемы для одиночных запусков. Главное наблюдение: равномерность одиночного выхода подтверждается не только теоретически, но и имитационно.

7.6. Сравнение функций F1 и F2

Обе функции удовлетворяют базовому требованию отсутствия устойчивых состояний, но эксперимент показывает, что этого недостаточно для хорошей статистики одиночного выхода.

| Конфигурация | Функция | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=3, exponential, D=8 | F1 | 0.2164 | 0.3678 | 0.9723 | 0.0060 | Хорошие статистические характеристики. |
| N=3, exponential, D=8 | F2 | 0.0000 | 0.9971 | 0.2894 | 0.0000 | Резкое нарушение равномерности одиночного выхода. |
| N=4, gamma, D=8 | F1 | 0.5534 | 0.6485 | 0.7711 | 0.0015 | Устойчиво качественный режим. |
| N=4, gamma, D=8 | F2 | 0.0000 | 0.1275 | 0.0055 | 0.0081 | Неудовлетворительный результат по равномерности и сериям. |

Таблица 9 - Влияние функции переключения на статистику выхода.

Рисунок 8 - Влияние функции переключения на статистику выхода

Пояснение к таблице 9. Для F1 статистические характеристики приемлемы. Для F2 p-value равномерности фактически равно нулю в проверенных конфигурациях. Поэтому в данной работе F1 выбирается как основная функция.

7.7. Симметрия по номеру выхода

Кольцевая структура симметрична, поэтому разные выходы одной и той же схемы должны быть статистически эквивалентны, хотя конкретные p-value одиночных запусков могут различаться.

| Конфигурация | Диапазон p_равн. | Диапазон p_бигр. | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| N=3, exponential, F1, D=8, output=0..2 | 0.0585–0.9119 | 0.3167–0.9586 | Различные выходы демонстрируют близкие статистические свойства; симметрия по выходам сохраняется. |
| N=4, gamma, F1, D=8, output=0..3 | 0.3992–0.7619 | 0.2239–0.9158 | Наблюдается статистическая эквивалентность выходов с небольшими колебаниями. |

Таблица 10 - Сравнение статистики по различным выходам схемы.

Пояснение к таблице 10. Диапазоны p-value не показывают систематического выделения одного выхода как худшего или лучшего. Это согласуется с симметрией кольца.

8. Сопоставление с результатами статьи

| Пункт | В статье | В программе |
| --- | --- | --- |
| Кольцевая структура | В статье рассматривается кольцо одинаковых троичных элементов. | В отчёте выбрана та же структура. |
| Алфавит | Используется сбалансированная троичная логика {-1,0,1}. | В программе используются те же значения. |
| F1 и F2 | В статье выделены две функции переключения. | Обе реализованы; F1 выбрана основной. |
| Матрица переходов | Динамика задаётся Matr=Q−NI. | В программе строится Q и считаются P̄, V, δ. |
| N=1, N=2 | Стационарное распределение равномерно. | Получены равномерные распределения и совпадающие значения V. |
| N > 2 | Распределение состояний неравномерно, одиночный выход равномерен. | График N=3 показывает неравномерность состояний; таблица 4 — равномерность выхода. |
| Критерий δ | При росте D δ уменьшается. | Таблица 5 и рисунок 4 показывают такое же убывание. |

Таблица 11 - Сопоставление с результатами статьи.

Итог сопоставления: программная реализация воспроизводит теоретическое ядро статьи. Дополнительные эксперименты с uniform, gamma и deterministic являются расширением исследования и помогают оценить устойчивость модели при изменении закона задержек.

9. Какие методы генерации случайных чисел существуют и почему троичный подход является перспективным

В современной вычислительной технике применяются как псевдослучайные, так и физические генераторы случайных чисел. Псевдослучайные генераторы являются алгоритмическими и детерминированными: они удобны, быстры и воспроизводимы, однако их последовательность принципиально вычислима при известном внутреннем состоянии. Для криптографических задач и задач моделирования повышенной ответственности требуются физические источники энтропии, в которых случайность извлекается из недетерминированных процессов реального мира.

| Подход | Сущность метода | Преимущества | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Псевдослучайные генераторы (PRNG) | Детерминированные алгоритмы, формирующие длинную последовательность из начального состояния | Высокая скорость, воспроизводимость, простота реализации | Отсутствие физической случайности; зависимость от начального состояния |
| Генераторы на шуме | Использование теплового, дробового или другого аналогового шума | Высокая энтропия, физическая природа случайности | Сложность аналоговой части, необходимость калибровки и фильтрации |
| Генераторы на метастабильности | Извлечение случайности из неустойчивых переходных состояний цифровых элементов | Хорошая интеграция в цифровые схемы | Чувствительность к технологическим и температурным параметрам |
| Генераторы на кольцевых осцилляторах и джиттере | Использование фазового шума и случайных временных флуктуаций в цифровых схемах | Подход хорошо совместим с цифровой логикой, не требует сложной аналоговой части | Необходим контроль корреляций и режима дискретизации |
| Квантовые генераторы | Использование квантово-механических процессов (например, фотонного детектирования) | Очень высокая фундаментальная непредсказуемость | Высокая стоимость, сложность аппаратной реализации |
| Троичный джиттерный генератор | Использование многозначной логики и случайных задержек в кольцевой схеме из одинаковых троичных элементов | Потенциально более высокая информативность одного символа, естественная работа с троичным алфавитом, перспективность для многозначной логики | Требует исследования функций переключения, схемной реализации и статистической валидации |

Таблица 12 - Основные подходы к генерации случайных чисел

Троичный подход представляет интерес по нескольким причинам. Во-первых, один троичный символ несёт больше информации, чем двоичный, поскольку его информационная ёмкость составляет log2(3) ≈ 1.585 бит. Во-вторых, развитие многозначной логики и соответствующих элементных баз делает актуальным исследование генераторов, естественным образом работающих не с двоичным, а с троичным алфавитом. В-третьих, балансированная троичная система обладает симметричностью значений −1, 0 и 1, что удобно как для математического анализа, так и для построения логических функций с полезными свойствами.

С практической точки зрения достоинство исследуемого троичного джиттерного метода заключается в том, что он опирается на одинаковые логические элементы и естественным образом использует случайность временных задержек, возникающих в цифровой схеме. Это позволяет сочетать физическую природу энтропии с архитектурой, близкой к цифровой. При этом проведённые эксперименты показывают, что выбор функции переключения, закона распределения задержек и тактового интервала принципиально влияет на качество выходной последовательности.

10. Итоговые выводы

- Основной объект исследования — кольцевая асинхронная структура из одинаковых троичных элементов с функцией F1.

- Теоретическая часть программы воспроизводит базовую модель статей Латыпова–Столова: строится Q, вычисляются стационарное распределение, V и δ.

- Для N=1 и N=2 получено равномерное распределение состояний; для N>2 состояния распределены неравномерно, но одиночный выход остаётся равномерным.

- Рост D уменьшает δ и улучшает независимость соседних отсчётов; D=8 является практически удобным режимом.

- F1 предпочтительнее F2, поскольку F2 нарушает равномерность одиночного выхода.

- Deterministic-режим подтверждает необходимость случайного джиттера: без него возникает почти периодическая зависимость.

- Параметр --seed делает дальнейшие имитационные эксперименты воспроизводимыми.