Перевод сплошного отрывка из литературы

Bertrand Francis Cambou. Design of True Random Numbers Generators with Ternary Physical Unclonable Functions. dvances in Science, Technology and Engineering Systems Journal Vol. 3, No. 3, 15-29 (2018) – DOI: https://in.nau.edu/wp-content/uploads/sites/223/2019/11/Design-of-True-Random-Numbers-Generators-with-Ternary-Physical-Unclonable-Functions.pdf

Гусев Виталий Евгеньевич

1 курс, 2.3.5

Проектирование генераторов истинно случайных чисел с использованием троичных физически неклонируемых функций

Бертран Фрэнсис Камбу

Школа информатики, вычислительной техники и кибернетических систем, Университет Северной Аризоны, Флагстафф, 86004, США

Введение

Данная статья является расширением работы, представленной на ежегодной конференции SAI Computing (Лондон, июль 2017) [1]. Усиление криптографических протоколов случайными числами [2–4] широко признаётся обязательным для защиты сетей киберфизических систем (CPS). И псевдослучайные генераторы (PRNG), использующие математические методы [5–8], и генераторы истинно случайных чисел (TRNG), опирающиеся на физические элементы [9–11], являются общепринятыми подходами.

Случайность PRNG, основанная на математических алгоритмах, может оказаться слабой, если криптоаналитики, располагающие мощными вычислительными ресурсами, знают используемые алгоритмы. Кроме того, такие алгоритмы могут требовать слишком много вычислительных ресурсов, что становится проблемой для маломощных периферийных устройств Интернета вещей (IoT). Поэтому задача количественной оценки случайности PRNG и TRNG имеет первостепенное значение [12–15].

Физически неклонируемые функции (PUF) могут быть ценными источниками естественной случайности [16–17] и используются при проектировании TRNG. Однако случайность физических элементов не всегда оказывается приемлемой при изменениях температуры, старении, электромагнитных воздействиях и прочих параметрических дрейфах. В некоторых обстоятельствах PUF могут быть слишком предсказуемыми, что не всегда способствует созданию качественных TRNG, которым требуется физическая случайность для получения «свежего» случайного числа при каждом запросе.

В данной работе показано, что троичные PUF содержат «размытые» элементы, которые являются отличными источниками случайности. Метод основан на выявлении ячеек в PUF на базе памяти, которые естественно нестабильны при повторных опросах. При тестировании такие «размытые» ячейки могут случайным образом переключаться между «1» и «0», формируя случайные потоки данных.

В статье представлены три взаимодополняющих элемента:

• как XOR-компилятор данных, обрабатывающий информацию от множества троичных ячеек, может создавать чрезвычайно высокий уровень случайности [18–21];

• как вероятностная модель позволяет количественно оценивать уровень случайности TRNG;

• как метод можно расширить до генерации «родных» троичных случайных чисел с помощью сложения по модулю 3.

Проектирование генератора случайных чисел

2.1. Троичные физически неклонируемые функции

Наблюдается растущий интерес к защите киберфизических систем с помощью физически неклонируемых функций (PUF), которые усиливают безопасность за счёт использования физически обусловленных криптографических примитивов [22–26]. PUF выступают как «виртуальные отпечатки пальцев» аппаратуры в процессах аутентификации, эффективно препятствуя киберкражам, внедрению троянов и вредоносного ПО [27–34]. При использовании методов коррекции ошибок PUF также могут генерировать криптографические ключи для симметричных схем шифрования [35–36]. Врожденная случайность, неклонируемость, секретность и физическая природа большинства PUF делают их крайне сложными для анализа при атаках по побочным каналам или в случае попадания устройства к противнику.

2.2. Качество и требования к PUF

PUF, независимо от конкретной реализации, должны обеспечивать достаточную предсказуемость во времени для надёжной аутентификации или шифрования. Эталонные шаблоны PUF, сформированные заранее на этапе настройки протокола (challenges, «вызовы»), сравниваются на протяжении жизненного цикла компонента со «свежесгенерированными» шаблонами (responses, «ответы») в ходе циклов аутентификации.

Качественные PUF требуют низких уровней ошибок пар «вызов-ответ» (CRP error rate). Внутреннее расстояние Хэмминга (intra-PUF) между CRP должно быть достаточно малым, чтобы обеспечивать низкую вероятность ложного отказа (FRR, false rejection rate). «Вызовы» PUF должны выступать как предсказуемые «цифровые отпечатки» компонента, а «ответы» - как легко распознаваемые измерения этих отпечатков. Ошибки порядка 3–7% обычно считаются приемлемыми при использовании кодов коррекции ошибок [35–36].

PUF используют межприборную случайность (device-to-device), возникающую в процессе изготовления микрокомпонентов. Желательно, чтобы среднее межприборное расстояние Хэмминга (inter-PUF), нормированное на длину PUF, было около 50% - это обеспечивает низкую вероятность ложного принятия (FAR, false acceptance rate). Более длинные битовые строки дают более высокую энтропию и меньший FAR; обычно для этого требуются CRP длиной 128 бит и более.

Ещё один важный показатель качества PUF - число доступных конфигураций CRP для одного устройства. «Сильные» PUF (strong PUF), в отличие от «слабых» (weak PUF), имеют большое количество адресуемых CRP. Например, кольцевой осцилляторный PUF со 128 кольцами является сильным PUF: число возможных пар колец равно C(128,2)=16256. Если протокол использует 128-битные CRP, число возможных вызовов 2^128 обеспечивает высокую энтропию и низкую вероятность коллизий. ПУФ на базе памяти со случайной адресацией, как правило, ещё «сильнее» [36, 39–40].

Существующие PUF могут иметь ограничения, создавая ложное ощущение безопасности. Сигнатуры PUF выводятся из внутренних технологических вариаций, которые в некоторых режимах производства могут становиться предсказуемыми. Кроме того, под воздействием температуры, напряжения, электромагнитных помех, старения и других факторов параметры со временем дрейфуют, что может приводить к высоким ошибкам CRP.

Основная цель при проектировании троичных PUF - снизить ошибки CRP, исключая «размытые» CRP на этапе формирования вызовов. При этом задача - обеспечить надёжное внутриприборное сопоставление CRP с низким FRR, не увеличивая FAR при межприборной проверке. Побочный результат такого подхода - возможность проектирования TRNG с очень высокой случайностью за счёт использования «размытых» ячеек.

2.3. PUF на базе памяти

Методы построения PUF и TRNG на базе SRAM подробно описаны в [36–38]; SRAM-PUF были успешно коммерциализированы. Однако в ряде случаев SRAM-PUF требуют серьёзных методов коррекции ошибок и не всегда устойчивы к атакам по побочным каналам.

Существенные исследования посвящены PUF на Flash [39–40], DRAM [41–44], MRAM [45–46] и ReRAM [47–49]. Криптографические протоколы с memory-PUF в целом отличаются от протоколов для «классических» PUF (кольцевые осцилляторы, арбитры задержек и т. п.).

Для memory-PUF обычно измеряется некоторый физический параметр P каждой ячейки и сравнивается с порогом: если P ниже порога, ячейка интерпретируется как «0», если выше - как «1» (см. рис. 1). Примеры параметра P: пороговые напряжения Flash-ячеек после программирования фиксированной длительности; остаточный заряд на DRAM-ячейках без обновления; высокое сопротивление MRAM-ячеек после программирования; напряжение Vset или аналогичный параметр в ReRAM.

Сопоставление CRP обычно выполняется после коррекции ошибок. Межъячеечные вариации параметров, возникающие при изготовлении, слишком «хаотичны» для прямого использования. При дрейфе параметра P (например, из-за температуры или старения) ячейки, находящиеся близко к порогу, могут менять своё двоичное состояние, увеличивая ошибки CRP (см. рис. 2), тогда как ячейки, находящиеся далеко от порога, остаются стабильными.

2.4. Троичные PUF

Концепция memory-PUF с троичными состояниями, обладающей возможностью генерации случайных чисел, рассматривается в [49–52]. Идея состоит в том, чтобы по измеренному параметру P разделить популяцию ячеек на три состояния: ячейки с P < T1 получают состояние «−», ячейки с P > T2 - состояние «+», а ячейки между T1 и T2 получают состояние «0» (см. рис. 3).

На этапе формирования «вызовов» (challenges) ячейки сортируются в троичные состояния. На этапе формирования «ответов» (responses) используются только ячейки со состояниями «−» и «+», а ячейки «0» игнорируются (см. рис. 4). В результате ошибки CRP существенно снижаются, поскольку расстояние (T2−T1) выступает «буфером» между устойчивыми состояниями «−» и «+». При увеличении (T2−T1) ошибки CRP могут стать очень малыми и оказываются менее чувствительны к различным дрейфам.

Генераторы случайных чисел

3.1. Псевдослучайные генераторы (PRNG)

Существует множество PRNG, доступных разработчикам и обеспечивающих высокое качество [4–8]. Например, линейный конгруэнтный генератор задаётся рекуррентной формулой:

ai+1=bai+c mod m (1)

где b - множитель, c - приращение, m - модуль, ai, b, c, m - натуральные числа (обычно c и m выбираются взаимно простыми). Другой пример PRNG - построение через итеративное шифрование: ai+1 является шифртекстом от X_i, зашифрованным алгоритмом E с ключом K_i (см. рис. 5). Доказательство «случайности» PRNG - сложная задача.

Для количественной оценки случайности далее используется статистический параметр λ. Для идеального двоичного потока каждый бит должен иметь вероятности:

P(a_i = 1) = P(a_i = 0) = 0,5   (2)

Среднее отклонение от идеальной случайности определяется как:

λ = |0,5 − P(a_i = 1)| = |0,5 − P(a_i = 0)|   (3)

Если длина потока n = 128 и P(a_i = 0) = 0,5, то число возможных комбинаций равно 2^128 ≈ 3,4·10^38, что обычно достаточно для практических криптографических задач. Если генератор не полностью случаен (λ ≠ 0), то эффективная энтропия ниже и уменьшается при росте λ. В документах NIST для практических целей часто рассматривают λ порядка 10^-3 как порог, а λ < 10^-5 как хорошую цель; значения λ < 10^-10 можно считать выдающимися (уровень «практически идеальной» случайности по статистическим критериям).

3.2. Использование XOR для усиления PRNG

Операция исключающего ИЛИ (XOR) является базовой логической операцией и широко применяется в криптографии [18–21]. Два входных бита a_i и a_{i+1} преобразуются в c_i = a_i ⊕ a_{i+1} по правилам:

• c_i = 0, если a_i = a_{i+1} (0⊕0 или 1⊕1)   (4)

• c_i = 1, если a_i ≠ a_{i+1} (0⊕1 или 1⊕0)   (5)

XOR широко используется в алгоритмах шифрования (DES, AES) и хэш-функциях (SHA). Причины: (i) значение c_i само по себе не раскрывает входные биты, поскольку c_i=0 может получаться как из 00, так и из 11, а c_i=1 - как из 01, так и из 10; (ii) XOR обратим при повторном применении:

a_i ⊕ a_{i+1} ⊕ a_{i+1} = a_i   (6)

и (iii) если входные биты достаточно случайны, то выходной бит после XOR, как правило, имеет меньшую систематическую смещённость. Эти свойства используются далее в конструкции XOR-компилятора данных (раздел 5).

3.3. Троичные PUF как источники случайности

Ячейки троичного PUF со состоянием «0» (см. разд. 2.4) используются как источники случайности для построения TRNG. Ячейки, расположенные вблизи медианы распределения параметра P, могут при повторных измерениях случайно «перескакивать» относительно порога и давать то 0, то 1. При уменьшении окна (T2−T1), из которого выбираются 0-ячейки, вероятность того, что при каждом опросе ячейка окажется «выше медианы» или «ниже медианы», стремится к 50%.

Например, выбор 1000 ячеек, расположенных очень близко к медиане, формирует сильный «пул» для TRNG. Эти ячейки можно опрашивать многократно, генерируя длинные случайные числа. Каждая ячейка выступает как отдельный источник независимой случайности, зависящий от шума и неопределённостей измерения.

Внутри массива памяти распределение параметра P по ячейкам характеризуется стандартным отклонением σ_array (межъячеечные вариации), тогда как повторные измерения одной и той же ячейки имеют стандартное отклонение σ_cell (шум, нестабильность измерений, окружающая среда). Для надёжных PUF желательно σ_cell ≪ σ_array (7). Для TRNG, напротив, выбираются ячейки так близко к медиане T_M, чтобы для каждой такой ячейки выполнялось |T_x − T_M| ≪ σ_cell (8), что максимизирует вероятность случайного переключения между 0 и 1. В следующих разделах строится статистическая модель, показывающая, как XOR-компилятор и (для троичных потоков) суммирование по модулю 3 улучшают случайность данных, получаемых из таких «размытых» ячеек.

Моделирование троичного PUF для TRNG

Как показано на рис. 7, ячейки, классифицированные как нестабильные и имеющие состояние «0», можно разделить на две подгруппы.

• A-ячейки: ячейки, которые с большей вероятностью при тестировании оказываются выше медианы распределения (см. рис. 8). Для них средняя вероятность сгенерировать «1» равна P_A, а среднее отклонение от идеальной случайности - λ_A. Соответственно вероятность сгенерировать «0» равна P'_A:

P_A = 0,5 + λ_A   (9)

P'_A = 0,5 − λ_A;   1 = P'_A + P_A   (10)

• B-ячейки: ячейки, которые с большей вероятностью оказываются ниже медианы (см. рис. 9). Для них средняя вероятность сгенерировать «0» равна P'_B, а отклонение - λ_B. Вероятность сгенерировать «1» равна P_B:

P'_B = 0,5 + λ_B   (11)

P_B = 0,5 − λ_B;   1 = P'_B + P_B   (12)

Порог (точка перехода) T_M параметра P можно выбрать так, чтобы число A- и B-ячеек было одинаковым. Тогда выполняется:

P_A = P'_B,  P'_A = P_B,  λ_A = λ_B.   (13)

Рис. 7. Состояния «0» разделены на A-ячейки, которые чаще измеряются выше медианы, и B-ячейки, которые чаще измеряются ниже медианы.

XOR-компилятор данных для TRNG

Обозначения для группировки битов

Пусть исходный поток из n бит, полученный из «размытых» 0-ячееек, обозначен как:

{a1, a2, …, ai, …, an}   (14)

Этот поток группируется в блоки по f бит {a1j, a2j, …, aij, …, afj}, где f < n. Например, 1280 бит можно сгруппировать в 128 блоков по 10 бит. На выходе формируется поток из m = n/f бит:

{c1, c2, …, cj, …, cm}   (16)

где каждый выходной бит определяется как XOR всех f входных бит в соответствующем блоке:

cj = a1j ⊕ a2j ⊕ … ⊕ aij ⊕ … ⊕ afj   (17)

Эквивалентно, XOR представляет собой сложение по модулю 2 без переноса; поэтому можно считать число единиц в блоке:

cj = (a1j + a2j + … + afj) mod 2   (18)

Моделирование 2-битного XOR-компилятора

Рассмотрим f = 2: входной поток из 2n бит «XOR-ится» попарно, формируя выходной поток из n бит. Для каждого XOR возможны три конфигурации: AA (обе ячейки - A-типа), AB/BA (одна A, одна B) и BB (обе B). В качестве иллюстрации далее используется набор параметров: P_A = P'_B = 0,52; P'_A = P_B = 0,48; λ_A = λ_B = 2·10^-2.

Для пары AA или BB вероятность получить на выходе «0» равна P'_C = P'^2_A + P^2_A = 0,5008, а отклонение λ_C = 8·10^-4 (19). Вероятность получить «1» равна P_C = 2·P_A·P'_A = 0,4992 (20).

Для пары AB (или BA) вероятность получить «0» равна P'_D = P_A·P'_B + P'_A·P_B = 0,4992, а отклонение λ_D = 8·10^-4 (21). Вероятность получить «1» равна P_D = P_A·P_B + P'_A·P'_B = 0,5008 (22).

Если входной поток получен из memory-PUF, содержащего 50% A- и 50% B-ячееек при λ_A = 2·10^-2, то 2-битный XOR-компилятор статистически формирует выходной поток из n бит, в котором примерно 50% «C-ячееек» (пары AA или BB) и 50% «D-ячееек» (пары AB или BA). При этом систематическая смещённость (λ) уменьшается по сравнению с исходным потоком.

Моделирование 3-битного XOR-компилятора

Аналогично рассматривается f = 3, когда три бита объединяются XOR-операцией. Тогда возможны четыре конфигурации по составу ячеек: AAA, AAB, ABB и BBB. Для случая, когда число B-ячееек в тройке чётно (AAA или ABB), вероятность получить «1» равна:

P_C = P_A^3 + 3·P_A·P'^2_A = 0,500032,  λ_C = 3,2·10^-5   (23)

а вероятность получить «0» равна:

P'_C = P'^3_A + 3·P'^1_A·P^2_A = 0,499968   (24)

Для случая, когда число B-ячееек в тройке нечётно (AAB или BBB), получаются комплементарные вероятности для «D-ячееек»:

P'_D = P'^3_A + 3·P_A^2·P'_A = 0,500032,  λ_D = 3,2·10^-5   (25)

P_D = P_A^3 + 3·P'^2_A·P_A = 0,499968   (26)

Для 3-битного компилятора отклонение от идеальной случайности уменьшается ещё сильнее, чем для f=2; в приведённом примере λ падает с 2·10^-2 до порядка 10^-5. Отметим, что 3-битный XOR-компилятор требует всего двух XOR-элементов (реализация в виде дерева), что просто для аппаратного исполнения.

Обобщённая модель XOR-компилятора

В общем случае выходной бит cj определяется XOR по f входным битам. Отклонение от идеальной случайности выходного потока зависит от: (i) отклонения входного потока (λ_in), (ii) размера блока f, и (iii) статистического распределения A- и B-ячееек. Для вывода используются биномиальные коэффициенты C_{f,i} (число способов выбрать i единиц в блоке из f бит).

Вероятность того, что cj=1, равна сумме вероятностей всех конфигураций с нечётным числом единиц в блоке; вероятность cj=0 - сумме вероятностей конфигураций с чётным числом единиц. Для случая, когда входные биты независимы и имеют вероятности P_A и P'_A (или эквивалентно описываются параметром λ), получаются общие выражения (29)–(39) для P_C и P'_C как функций f, P_A и P'_A. Эти выражения позволяют вычислять λ_f (отклонение выходного потока) и выбирать минимальный f, необходимый для достижения заданного уровня случайности по критериям NIST.

Экспериментальный анализ

Экспериментальный анализ с XOR-компилятором

9.1. Вариации memory-PUF на базе ReRAM

Экспериментальные данные, приведённые в работе, основаны на изучении резистивной памяти (ReRAM). Ячейки ReRAM (см. [53–60]) строятся как стек из двух электродов, разделённых твёрдым электролитом: один электрод участвует в окислительно-восстановительных (REDOX) циклах, другой является инертным. Как показано на рис. 13, приложенное к стеку дифференциальное напряжение может переводить ячейку из одного устойчивого состояния в другое.

Рис. 13. Циклы «запись–стирание» (программирование–сброс) в ReRAM. После первичного формирования (forming) операции становятся обратимыми.

В данной работе использовались перекрёстные массивы (crossbar) Cu/TaOx/Pt, изготовленные на термически окисленных кремниевых подложках (см. [38]). Переключение Cu/TaOx/Pt из состояния «0» в «1» связано с формированием и разрушением проводящих нитей (филаментов), состоящих из кислородных вакансий, которые «мостят» диэлектрик между электродами. Первичная подготовка (forming), при которой формируются филаменты, обычно требует положительного напряжения порядка 2–5 В. После forming ячейки работают в циклах программирования и стирания. Существует минимальное отрицательное напряжение V_reset (примерно в диапазоне −0,5…−3,0 В), которое заставляет положительные ионы или кислородные вакансии мигрировать обратно, разрывая филамент. Тогда формируется высокоомное состояние (HRS) порядка десятков МОм. В положительном направлении минимальное напряжение V_set вновь собирает филамент, и при плавном нарастании напряжения ток остаётся малым до достижения V_set, после чего быстро возрастает. Процесс обратим: филаменты могут частично растворяться при приложении противоположного напряжения.

В качестве параметра P, анализируемого для проектирования TRNG, рассматривается распределение V_set по ячейкам массива ReRAM. Полная популяция ячеек хорошо описывается нормальным распределением со стандартным отклонением σ_array ≈ 0,5 В и медианой около 2,1 В. Повторные измерения V_set одной и той же ячейки также описываются нормальным распределением, но со значительно меньшим σ_cell ≈ 0,1 В. Для генерации случайных чисел измеряется V_set каждой ячейки; ячейка интерпретируется как «0», если V_set < 2,1 В, и как «1», если V_set > 2,1 В. Ячейки, среднее значение V_set которых близко к 2,1 В, являются кандидатами в «размытые» 0-ячейки и используются как источники физической случайности.

В работе рассмотрены пять экспериментальных случаев, соответствующих разной «ширине» окна троичных состояний (то есть доле ячеек, отнесённых к тернарным 0-состояниям):

• Случай 1: только 2% ячеек относятся к троичным 0-состояниям и используются для генерации случайных чисел. Для этих ячеек параметр P близок к переходу 2,1 В. Половина (A-ячейки) имеет P_A=0,52 для «1», P'_A=0,48 для «0», λ_A=2·10^-2; другая половина (B-ячейки) имеет P_B=0,48 для «1», P'_B=0,52 для «0», λ_B=2·10^-2. (39)

• Случай 2: 4% ячеек относятся к троичным 0-состояниям: P_A=P'_B=0,54; P'_A=P_B=0,46; λ_A=λ_B=4·10^-2. (40)

• Случай 3: 7% ячеек относятся к троичным состояниям: P_A=P'_B=0,56; P'_A=P_B=0,44; λ_A=λ_B=6·10^-2. (41)

• Случай 4: 11% ячеек относятся к троичным состояниям: P_A=P'_B=0,60; P'_A=P_B=0,40; λ_A=λ_B=1·10^-1. (42)

• Случай 5: 100% ячеек включены в генерацию (троичные состояния отсутствуют): P_A=P'_B=0,90; P'_A=P_B=0,10; λ_A=λ_B=4·10^-1. (43)

Последний случай включён для сравнения, чтобы количественно оценить эффективность XOR-компилятора в зависимости от «жёсткости» (узости) окна троичных состояний. В случае 5 исходная смещённость столь велика, что XOR не способен «очистить» поток; в остальных случаях XOR-компилятор в сочетании с троичными 0-состояниями оказывается очень эффективным. Например, для случая 1 при XOR по 5 ячейкам (f=5) получено λ_C≈5,12·10^-8, что соответствует очень малому отклонению от абсолютной случайности.

Рис. 14. Экспериментальная характеристика циклов программирования–стирания ReRAM: ячейки отвечают на положительные и отрицательные «рамповые» изменения напряжения, демонстрируя V_set и V_reset.

Рис. 15. Отклонение от случайности (λ) по экспериментальным случаям.

9.2. Влияние XOR-компилятора на TRNG

Вероятностная модель, предложенная в статье, применяется для анализа пяти экспериментальных случаев. Рис. 15 и 16 суммируют влияние XOR-компилятора при изменении размера блока f от 2 до 5. Наблюдается, что эффективность компиляции резко падает в случае 5 (без троичных состояний), поскольку исходная смещённость потока слишком велика. Напротив, при наличии хорошо выделенной популяции «размытых» 0-состояний XOR-операции существенно уменьшают λ и повышают статистическую случайность выходного потока.

Рис. 16. Рост эффективности XOR-компилятора по мере увеличения f (для случаев с достаточной исходной случайностью).

Примеры алгоритмов TRNG

10.1. Минимизация влияния дрейфов параметров

Случайность TRNG возникает из физических параметров множества ячеек, предоставляющих независимые источники физической случайности. Это фундаментальное преимущество по сравнению с PRNG, поскольку математические алгоритмы не способны описать неклонируемые физические элементы. Межъячеечная случайность обусловлена микровариациями в процессе производства и естественным шумом при измерениях. Однако физические элементы могут изменяться предсказуемым образом под воздействием температуры, режимов смещения и целенаправленных атак. Например, V_set у ReRAM уменьшается при повышении температуры; атакующий может нагреть устройство, сблизив распределения A- и B-ячееек и увеличив вероятность классификации как «0», что снижает энтропию и может привести к «провалу» случайности.

Один из способов противодействия дрейфам заключается в поддержании баланса популяций: порог, разделяющий состояния «0» и «1», устанавливается в медиане распределения 0-ячееек (T_M), чтобы половина значений была ниже, а половина - выше. Тогда даже при сдвиге распределения относительное количество «0» и «1» в выходном потоке остаётся близким к 50% (см. рис. 17).

Алгоритм (рис. 17) можно сформулировать так:

1) Выбрать n_i ячеек (часть популяции «размытых» 0-ячееек), необходимых для генерации потока из m_i бит: n_i = m_i·f.

2) Измерить параметр P для всех n_i ячеек.

3) Найти порог T_M, равный медиане измерений P по данной популяции: по построению половина ячеек окажется ниже T_M, половина - выше.

4) Сгенерировать n_i бит: «0» для ячеек ниже T_M и «1» для ячеек выше T_M.

5) Применить XOR-компилятор, объединяя биты в блоки длиной f.

6) Полученный поток из m_i бит является выходом TRNG.

При таком подходе исходный поток, сформированный по отношению к медиане, имеет баланс «0»/«1» даже при температурных и иных дрейфах, что повышает устойчивость TRNG к старению и атакующим воздействиям.

10.2. Обобщение для других конструкций TRNG

Если физический компонент генерирует поток с отклонением от абсолютной случайности λ_in, то можно выбрать размер блока f, который XOR-ится вместе (как на рис. 10), чтобы добиться заданной цели λ_out. Модель может использоваться как предиктивный инструмент: например, на рис. 18 показано, какое f требуется для того, чтобы привести потоки с разной исходной смещённостью к уровням λ_C < 5·10^-8 или λ_C < 10^-10. Это полезно для адаптивной настройки компиляции при мониторинге качества входного потока.

Предложенный метод не ограничен массивами ReRAM и выбором V_set в качестве параметра P. Он применим к любым устройствам памяти, для которых удаётся надёжно измерять параметр P и выделять достаточно «размытых» 0-ячееек. Примеры:

• Flash/EEPROM: параметр P может быть транскондуктивностью или пороговым напряжением после программирования фиксированной длительности; небольшие вариации толщины туннельного оксида или уровней легирования приводят к заметным межъячеечным различиям.

• DRAM: параметр P может быть временем удержания (retention time) или остаточным зарядом без обновления.

• ReRAM: помимо V_set можно рассматривать V_reset, сопротивление R_off (высокоомное состояние) или R_on (низкоомное состояние); однако некоторые параметры (например, R_off) могут вести себя «скачкообразно» и не являться желательным источником случайности.

• SRAM: PUF часто строят на состоянии ячеек при циклах power-off/power-on. При этом 3–5% SRAM-ячеек являются «размытыми» и могут переключаться при каждом цикле - их можно использовать как источники случайности при проектировании TRNG.

Далее обсуждается расширение подхода на «родные» троичные потоки данных. В троичной вычислительной модели используются триты (0,1,2) или сбалансированные триты (−,0,+), а не биты. Рассматривается возможность того, что троичная обработка может повысить энтропию и добавить степени свободы для защиты аппаратуры и программ. В этом контексте предлагается улучшать случайность троичных потоков с помощью сложения по модулю 3.

Сегментация размытых ячеек в триты и сложение по модулю 3

12.1. Сегментация размытых ячеек memory-PUF

Размытые ячейки (0-ячейки) можно сегментировать на три подгруппы (см. рис. 20):

• A-ячейки: имеют повышенную вероятность быть измеренными как «−»;

• B-ячейки: имеют повышенную вероятность быть измеренными как «0»;

• C-ячейки: имеют повышенную вероятность быть измеренными как «+».

Рис. 20. Сегментация размытых ячеек в триты.

Пороги T2 (между «−» и «0») и T3 (между «0» и «+») могут быть выбраны так, чтобы в выбранной популяции размытых ячеек количество A-, B- и C-ячееек было одинаковым. Тогда исходный поток «родных» троичных случайных чисел, сформированный из этих ячеек, близок к равномерному.

Отклонение от идеальной троичной случайности λ для потока тритов (−, 0, +) можно определить, суммируя отклонения вероятностей от 1/3 (или, в нормированной записи автора, от 1/9 для соответствующих сочетаний), например:

λ = (|1/9 − P_A^−| + |1/9 − P_A^0| + |1/9 − P_A^+|)/9  +  (|1/9 − P_C^−| + |1/9 − P_C^0| + |1/9 − P_C^+|)/9  + ...   (44)

12.2. Усиление случайности с помощью суммирования по модулю 3

Вместо XOR-компилятора для двоичных потоков можно усиливать случайность троичных потоков, применяя сложение по модулю 3 к тритам. Два входных трита a_i и a_{i+1} преобразуются в c_i как сумма по модулю 3 (для сбалансированного представления −,0,+), см. рис. 22. Например, c_i = − может получаться из трёх равновероятных пар входов: (0,−), (−,0) или (+,+); c_i = 0 - из (+,−), (−,+) или (0,0); c_i = + - из (0,+), (+,0) или (−,−). Таким образом, знание c_i не раскрывает исходные триты, а выходной трит становится более случайным, чем любой из входных.

Рис. 22. Пример сумматора по модулю 3 для тритов.

13.1. Модель сложения по модулю 3 блоками по два трита

В этом разделе предлагается упрощённая модель, количественно оценивающая уровень случайности сумматоров по модулю 3, когда два соседних трита складываются по mod 3. Рис. 23 показывает такую схему. Предполагается, что 0-ячейки распределены по трём типам (A, B и C) с вероятностью появления 1/3. Статистически поток тритов {a1, a2, …, ai, …, an} содержит значения «−», «0» и «+» с равной вероятностью 1/3, но с небольшой смещённостью внутри каждого типа ячейки.

Начальный уровень случайности можно оценить через λ_i. Далее выводится, что распределение выходных тритов после mod 3 сложения становится ближе к равномерному, а λ уменьшается; модель сопоставляется с экспериментальными случаями и демонстрирует хорошее соответствие (рис. 26).

Рис. 23. Сумматор по mod 3 для блоков из двух тритов.

Рис. 24. Пример вероятностного представления конфигураций.

Рис. 25. Вероятности по конфигурациям после сложения двух тритов по mod 3.

Рис. 26. Моделирование влияния сложения по mod 3 для экспериментальных случаев.

В целом сложение по модулю 3, применяемое к потокам тритов, полученным из PUF, оказывается очень эффективным для повышения случайности. Интересно, что XOR-компилятор (для двоичных потоков) и mod 3 сложение (для троичных потоков) дают сходный по сути эффект - снижают систематическую смещённость и повышают энтропию выходной последовательности. Модель может использоваться как предиктивный инструмент для оценки требуемого размера блоков и числа размытых ячеек для достижения заданного λ.

13.2. Расширение: сложение блоками по четыре трита

Модель можно расширить на сложение по модулю 3 блоками большего размера, например из четырёх тритов. При увеличении размера блока число возможных конфигураций возрастает, и в общем случае требуется учитывать комбинаторные коэффициенты для оценки вероятностей выходных значений. Тем не менее общий эффект сохраняется: агрегирование нескольких тритов и применение операции по модулю 3 уменьшает смещённость распределения выходных значений и повышает статистическую случайность.

Рис. 27. Отклонение от идеальной случайности как функция размера блока (числа объединяемых ячеек/тритов) для различных экспериментальных случаев.

Обсуждение и выводы

Использование троичных PUF для проектирования TRNG в сочетании с XOR-компилятором или сложением по модулю 3 даёт следующие преимущества:

• «Размытые» элементы троичного PUF (0-ячейки) обеспечивают множество независимых источников физической случайности. Массивы памяти мегабайтного масштаба могут содержать большое количество таких ячеек.

• Случайность двоичных потоков, получаемых из 0-ячееек, усиливается XOR-компилятором. Предложенная статистическая модель (для нормального распределения параметра P) позволяет количественно оценивать отклонение TRNG от идеальной случайности и вычислять f (длину XOR) для достижения заданного уровня «неслучайности» λ_f в зависимости от λ_i входного потока.

• «Родные» троичные потоки также могут быть улучшены за счёт сложения по модулю 3, что является троичным аналогом XOR-компиляции.

• Предложенная методология уменьшает чувствительность к дрейфам параметров (температура, старение, условия смещения) и, как ожидается, не должна существенно ухудшать качество TRNG.

• Аппаратная реализация XOR-компилятора и сумматора по mod 3 может быть выполнена на стандартной коммерческой CMOS-логике.

• Метод способен удовлетворять требованиям NIST по уровню отклонения от идеальной случайности даже в случаях, когда исходная случайность, получаемая из PUF, относительно слабая.

Экспериментальная часть работы, основанная на измерениях V_set ячеек ReRAM, показала распределение, позволяющее выделить достаточно случайную подвыборку для генерации случайных чисел. Отмечено, что XOR-компилятор становится неэффективным, когда исходный поток слишком далёк от случайного. Разработанная модель предполагает симметричное распределение 0-ячееек между A- и B-типами.

В рамках дальнейших исследований рассматриваются иные статистические распределения параметра P, помимо нормального. Ожидается, что при выборе ячеек, расположенных близко к медиане, уточнение модели не приведёт к существенным изменениям выводов; однако для более широких окон отбора (когда 0-ячейки выбираются дальше от медианы) влияние распределения может быть значимым.

Будущая работа: цель данного направления - разработка TRNG для криптографических протоколов, встраиваемых в устройства Интернета вещей (IoT). Реализация доступных источников физической случайности для защиты IoT может опираться на простоту использования троичных PUF, устойчивых к вмешательству. TRNG необходимы во многих приложениях, включая генерацию истинных шумов для задач «роевой» динамики и подобных (см. [8]).

Чтобы ускорить генерацию «свежих» случайных чисел по запросу, 0-ячейки можно тестировать заранее [80], а затем хранить данные в памяти. Типичное время чтения ReRAM составляет порядка 10 нс/бит; поэтому потенциальная скорость генерации может достигать 100 Мбит/с. Метод также можно расширить на n-значную логику (например, четверичную, пятеричную или шестиричную): в этом случае 0-ячейки делятся на n типов, а суммирование блоков выполняется по модулю n.