Гусев Виталий Евгеньевич

2.3.5

2026

Результаты выполненной работы

1. Назначение документа

Данный документ подготовлен как сводка текущих результатов разработки и исследования программной модели троичного генератора истинно случайных чисел на основе идентичных логических элементов. Документ предназначен для оперативного ознакомления научного руководителя с состоянием программной реализации, перечнем проведённых вычислительных экспериментов, их количественными результатами и предварительными выводами.

В основу теоретической части положены работы Р. Х. Латыпова и Е. Л. Столова, в которых исследуются троичные джиттерные генераторы на кольцевых схемах и их стационарные свойства. Дополнительные численные эксперименты посвящены сравнению различных распределений задержек, функций переключения, числа вентилей, тактового интервала и номера наблюдаемого выхода.

2. Реализованная программа и её функциональные возможности

Разработанная программа представляет собой программный комплекс для теоретического анализа и имитационного моделирования троичного генератора случайных чисел. Программа реализует как базовую модель из работ Латыпова и Столова, так и расширенный набор вычислительных экспериментов, позволяющих исследовать влияние параметров схемы и закона распределения задержек на качество выходной последовательности.

Программа выполняет следующие основные функции: построение пространства состояний и матрицы переходов генератора; вычисление стационарного распределения и параметра скорости сходимости; расчёт критерия δ для различных значений тактового интервала; дискретно-событийное моделирование последовательности выходных символов; статистическое тестирование полученных последовательностей по критериям равномерности, биграммной независимости, тесту серий и автокорреляционной функции.

| Модуль | Назначение | Ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| main.py | Точка входа, запуск теоретического анализа, моделирования и статистических тестов | run_theoretical_analysis, run_simulation, run_tests |
| ternary_gate.py | Реализация троичных логических функций генератора | F1, F2 |
| state_manager.py | Формирование пространства состояний и индексации по формуле Ind(S) | generate_all_states, article_index |
| transition_matrix.py | Построение матрицы Q, вычисление стационарного распределения, V и δ | build_transition_matrix, stationary_distribution, compute_convergence_rate, compute_delta |
| simulator.py | Дискретно-событийная модель генератора с различными распределениями задержек | TRNGSimulator, _generate_delay, run |
| randomness_tests.py | Статистическая проверка выходных последовательностей | chi_square_uniform, chi_square_independence, runs_test, autocorrelation |

Таблица 1 – Структура программного комплекса и назначение модулей

С методической точки зрения программа объединяет два уровня исследования. Первый уровень является теоретическим и ориентирован на проверку стационарных свойств модели. Второй уровень является имитационным и позволяет генерировать выборки фиксированной длины и анализировать их статистические свойства при различных типах случайных задержек и параметрах конфигурации.

3. Команды для тестирования и набор экспериментальных серий

Для воспроизводимого тестирования использовались консольные команды запуска программы. Ниже приведены основные серии прогонов, позволяющие проверить теоретическую часть, исследовать влияние закона распределения задержек, тактового интервала, числа вентилей, функции переключения и номера выхода.

Поскольку имитационное моделирование использует случайные задержки и случайный выбор начального состояния, статистические показатели отдельных запусков могут незначительно изменяться. Для воспроизводимости в актуальной версии программы предусмотрен параметр --seed.

| Серия эксперимента | Назначение | Команда (пример) |
| --- | --- | --- |
| Теоретический анализ | Расчёт стационарного распределения и параметра V | python main.py --N 3 --theoretical |
| Критерий δ | Оценка близости к стационарному режиму для разных D | python main.py --N 3 --delta |
| Сравнение распределений | Сопоставление exponential, uniform, gamma, deterministic | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr gamma --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --seed 42 |
| Влияние D | Сравнение качества последовательности при D = 2, 4, 8, 16 | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 16 --output_gate 0 --seed 42 |
| Влияние N | Сравнение характеристик при N = 1…6 | python main.py --N 5 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 0 --seed 42 |
| Сравнение F1 и F2 | Оценка влияния логической функции на статистику выхода | python main.py --N 3 --num_samples 50000 --delay_distr exponential --gate F2 --clock_D 8 --output_gate 0 --seed 42 |
| Симметрия по выходам | Сопоставление output_gate = 0, 1, 2, … | python main.py --N 4 --num_samples 50000 --delay_distr gamma --gate F1 --clock_D 8 --output_gate 3 --seed 42 |

Таблица 2 - Набор экспериментальных серий и команды запуска

Во всех представленных далее статистических экспериментах использовалась длина последовательности 50000 символов. Это обеспечивает приемлемый компромисс между устойчивостью статистических оценок и временем вычислений.

4. Результаты вычислительных экспериментов

4.1. Теоретические результаты

Теоретический анализ показал, что для исследованных значений N от 1 до 6 параметр скорости сходимости V сохраняет отрицательное значение, что соответствует асимптотической устойчивости распределения состояний. Одновременно для всех N распределение сигналов на первом выходе оказалось равномерным: вероятности появления символов −1, 0 и 1 составили по 0.3333.

| N | Размерность пространства состояний | Параметр V | Распределение первого выхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | -1.5000 | (-1)=0.3333; (0)=0.3333; (1)=0.3333 |
| 2 | 6 | -1.0000 | (-1)=0.3333; (0)=0.3333; (1)=0.3333 |
| 3 | 24 | -0.8356 | (-1)=0.3333; (0)=0.3333; (1)=0.3333 |
| 4 | 78 | -0.7930 | (-1)=0.3333; (0)=0.3333; (1)=0.3333 |
| 5 | 240 | -0.7689 | (-1)=0.3333; (0)=0.3333; (1)=0.3333 |
| 6 | 726 | -0.7872 | (-1)=0.3333; (0)=0.3333; (1)=0.3333 |

Таблица 3 - Результаты теоретического анализа для различных N

4.2. Результаты расчёта критерия δ

Критерий δ использовался для оценки близости процесса к стационарному режиму при различных значениях тактового интервала D. Для всех исследованных N наблюдается закономерное уменьшение δ с ростом D, что означает ослабление влияния предыдущего состояния на последующий отсчёт.

| N | D = 2 | D = 4 | D = 8 | D = 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.10e-02 | 1.57e-03 | 3.77e-06 | 2.44e-11 |
| 2 | 4.60e-02 | 6.11e-03 | 1.12e-04 | 3.75e-08 |
| 3 | 3.61e-02 | 6.91e-03 | 2.41e-04 | 3.19e-07 |
| 4 | 2.09e-02 | 3.70e-03 | 1.45e-04 | 2.63e-07 |
| 5 | 9.80e-03 | 2.10e-03 | 9.17e-05 | 1.95e-07 |
| 6 | 6.02e-03 | 9.42e-04 | 3.64e-05 | 7.12e-08 |

Таблица 4 - Значения критерия δ для различных N и D

4.3. Сравнение распределений задержек

| Распределение | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exponential | 0.4728 | 0.3156 | 0.2523 | 0.0026 | Хорошее качество последовательности; базовый режим. |
| uniform | 0.1906 | 0.2429 | 0.0363 | 0.0096 | Работоспособный режим, но слабее по тесту серий. |
| gamma | 0.0917 | 0.7634 | 0.3493 | 0.0026 | В проведённой серии запусков режим gamma показал одни из лучших статистических результатов. |
| deterministic | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.5000 | Режим непригоден для TRNG; наблюдается почти периодическая структура. |

Таблица 5 - Сравнение распределений задержек при N = 3, F1, D = 8, output = 0

4.4. Влияние тактового интервала D

| D | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.5017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0443 | Сильная зависимость между соседними отсчётами. |
| 4 | 0.4023 | 0.0108 | 0.0047 | -0.0062 | Качество улучшается, но зависимость ещё сохраняется. |
| 8 | 0.7516 | 0.6992 | 0.4690 | -0.0059 | Практически оптимальный режим для дискретизации. |
| 16 | 0.3497 | 0.9612 | 0.9219 | 0.0013 | Минимальная память процесса, наилучшая независимость отсчётов. |

Таблица 6 - Влияние D на статистические свойства (N = 3, exponential, F1, output = 0)

4.5. Влияние числа вентилей N

| N | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.9715 | 0.5490 | 0.2198 | -0.0058 | Хорошие статистические свойства уже при N = 1. |
| 2 | 0.2580 | 0.6376 | 0.5417 | -0.0059 | Режим демонстрирует удовлетворительные статистические свойства; явных признаков зависимости не обнаружено. |
| 3 | 0.9325 | 0.6946 | 0.8818 | -0.0005 | Один из наиболее устойчивых режимов. |
| 4 | 0.5063 | 0.0948 | 0.0236 | 0.0026 | Тест серий фиксирует остаточную структуру. |
| 5 | 0.5621 | 0.6322 | 0.4612 | 0.0019 | Качественный режим без явных отклонений. |
| 6 | 0.0514 | 0.7848 | 0.5585 | 0.0030 | Режим близок к границе по равномерности, но в целом приемлем. |

Таблица 7 - Влияние числа вентилей при exponential, F1, D = 8, output = 0

4.6. Сравнение функций F1 и F2

| Конфигурация | Функция | p_равн. | p_бигр. | p_сер. | ACF(1) | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=3, exponential, D=8 | F1 | 0.2164 | 0.3678 | 0.9723 | 0.0060 | Хорошие статистические характеристики. |
| N=3, exponential, D=8 | F2 | 0.0000 | 0.9971 | 0.2894 | 0.0000 | Резкое нарушение равномерности одиночного выхода. |
| N=4, gamma, D=8 | F1 | 0.5534 | 0.6485 | 0.7711 | 0.0015 | Устойчиво качественный режим. |
| N=4, gamma, D=8 | F2 | 0.0000 | 0.1275 | 0.0055 | 0.0081 | Неудовлетворительный результат по равномерности и сериям. |

Таблица 8 - Влияние функции переключения на статистику выходной последовательности

4.7. Симметрия по номеру выхода

| Конфигурация | Диапазон p_равн. | Диапазон p_бигр. | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| N=3, exponential, F1, D=8, output=0..2 | 0.0585 – 0.9119 | 0.3167 – 0.9586 | Различные выходы демонстрируют близкие статистические свойства; симметрия по выходам сохраняется. |
| N=4, gamma, F1, D=8, output=0..3 | 0.3992 – 0.7619 | 0.2239 – 0.9158 | Наблюдается статистическая эквивалентность выходов с небольшими колебаниями. |

Таблица 9 - Сравнение статистики по различным выходам схемы

5. Какие методы генерации случайных чисел существуют и почему троичный подход является перспективным

В современной вычислительной технике применяются как псевдослучайные, так и физические генераторы случайных чисел. Псевдослучайные генераторы являются алгоритмическими и детерминированными: они удобны, быстры и воспроизводимы, однако их последовательность принципиально вычислима при известном внутреннем состоянии. Для криптографических задач и задач моделирования повышенной ответственности требуются физические источники энтропии, в которых случайность извлекается из недетерминированных процессов реального мира.

| Подход | Сущность метода | Преимущества | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Псевдослучайные генераторы (PRNG) | Детерминированные алгоритмы, формирующие длинную последовательность из начального состояния | Высокая скорость, воспроизводимость, простота реализации | Отсутствие физической случайности; зависимость от начального состояния |
| Генераторы на шуме | Использование теплового, дробового или другого аналогового шума | Высокая энтропия, физическая природа случайности | Сложность аналоговой части, необходимость калибровки и фильтрации |
| Генераторы на метастабильности | Извлечение случайности из неустойчивых переходных состояний цифровых элементов | Хорошая интеграция в цифровые схемы | Чувствительность к технологическим и температурным параметрам |
| Генераторы на кольцевых осцилляторах и джиттере | Использование фазового шума и случайных временных флуктуаций в цифровых схемах | Подход хорошо совместим с цифровой логикой, не требует сложной аналоговой части | Необходим контроль корреляций и режима дискретизации |
| Квантовые генераторы | Использование квантово-механических процессов (например, фотонного детектирования) | Очень высокая фундаментальная непредсказуемость | Высокая стоимость, сложность аппаратной реализации |
| Троичный джиттерный генератор | Использование многозначной логики и случайных задержек в кольцевой схеме из одинаковых троичных элементов | Потенциально более высокая информативность одного символа, естественная работа с троичным алфавитом, перспективность для многозначной логики | Требует исследования функций переключения, схемной реализации и статистической валидации |

Таблица 10 - Основные подходы к генерации случайных чисел

Троичный подход представляет интерес по нескольким причинам. Во-первых, один троичный символ несёт больше информации, чем двоичный, поскольку его информационная ёмкость составляет log2(3) ≈ 1.585 бит. Во-вторых, развитие многозначной логики и соответствующих элементных баз делает актуальным исследование генераторов, естественным образом работающих не с двоичным, а с троичным алфавитом. В-третьих, балансированная троичная система обладает симметричностью значений −1, 0 и 1, что удобно как для математического анализа, так и для построения логических функций с полезными свойствами.

С практической точки зрения достоинство исследуемого троичного джиттерного метода заключается в том, что он опирается на одинаковые логические элементы и естественным образом использует случайность временных задержек, возникающих в цифровой схеме. Это позволяет сочетать физическую природу энтропии с архитектурой, близкой к цифровой. При этом проведённые эксперименты показывают, что выбор функции переключения, закона распределения задержек и тактового интервала принципиально влияет на качество выходной последовательности.

6. Основные выводы

– Разработанный программный комплекс корректно реализует теоретическую модель троичного джиттерного генератора, включая построение матрицы переходов, расчёт стационарного распределения, параметра V и критерия δ.

– По результатам численных экспериментов наилучшие свойства демонстрируют конфигурации с функцией F1 и распределениями задержек exponential или gamma при тактовом интервале D не менее 8.

– Текущий deterministic-режим подтверждает, что без непрерывного джиттера последовательность вырождается в почти периодическую и не может рассматриваться как результат работы TRNG.

– Функция F2 в исследованных режимах приводит к нарушению равномерности одиночного выхода и, следовательно, уступает функции F1 для поставленной задачи.